Nel caso di vista del cielo limitata da ostruzioni, che possono essere esterne (edifici prospicienti, ecc.) oppure dovute al davanzale della finestra se questo è più alto del punto di riferimento P, si determinano due angoli (vedi fig. 5 e fig. 6): g1 (pari all’angolo g del caso precedente) e g2 (angolo d’ostruzione).

fig. 5						          fig. 6

Nel caso di vista libera del cielo la CC, relativa all’angolo g1 si individua tramite l’apposito diagramma (vedi fig. 7) del C.S.T.B. (1) operando nel seguente modo.

fig. 7 - Diagramma del C.S.T.B.

Si traccia dal vertice O1 del diagramma la retta che forma con l’asse orizzontale l’angolo zenitale g e dal vertice O2 la retta che forma con lo stesso asse l’angolo azimutale b in corrispondenza del punto intersezione Q delle due rette si legge il valore della componente cielo sulle curve di livello.

________________________________________

(1)

I valori della componente cielo contenuti nel diagramma del C.S.T.B. sono riferiti a vetri lucidi trasparenti con trasparenza pari a 0.95.

Nel caso di vista del cielo limitata da ostruzioni è necessario, dal momento che esistono due angoli zenitali g1 e g2, determinare operando come al punto precedente, la CC sia per g1 e g2 e quindi fare la differenza. Il valore di CC così risultante sarà quello da considerare nel prosieguo del calcolo.

Determinazione Fo (Fattore di ostruzione della finestra)

Va applicato solo al valore della componente cielo.

Esso risulta dal rapporto fra la superficie dei soli vetri e la superficie archiettonica della finestra, comprensiva quindi dei telai (abitualmente 0.7 - 0.85).

Determinazione IRC (Componente Riflessa dall’Interno)

La luce diretta entrata nell’ambiente viene riflessa dalle superfici interne, ossia soffitto, pavimenti e pareti. Ciò produce un incremento dell’illuminamento nel punto P, dipendente dalla superficie illuminante della finestra, dalle superfici che delimitano l’ambiente e dalla loro riflettanza (rapporto percentuale tra luce riflessa e luce ricevuta), dalla riflettanza media e dalla presenza di eventuali ostruzioni presenti.

Per il calcolo del valore della IRC media dell’ambiente, valido per ogni punto P di riferimento, si utilizzi il nomogramma I (vedi fig. 8) della B.R.S. (nota 2).

Il nomogramma I per il calcolo di IRC è riferito alle seguenti condizioni:

- vetro lucido trasparente con coefficiente di trasparenza pari a 0,95

- coefficiente di rinvio del soffitto pari a 0,70

- coefficiente di rinvio del pavimento pari a 0,15

- angolo di ostruzione definito dalla CC.

La procedura per l’utilizzo del nomogramma I è la seguente:

1. Si calcoli il rapporto W/A dove:

W	=	superficie dei soli vetri delle finestre (esclusi i telai)

A	=	superficie delimitante l’ambiente (comprese le finestre)

2.	Si localizzi tale valore sulla scala A

3.	Si calcoli la riflettanza media attraverso la tabella allegata al nomogramma I (vedi fig. 8)

4.	Si localizzi il valore della riflettanza media sulla scala B

5.	Si congiunga con una linea retta il punto individuato sulla scala A con il punto ricavato sulla scala B

6.	L’intersezione di tale retta sulla scala C dà il valore di IRC

7.	Nel caso esista una ostruzione si imposti sulla scala D l’angolo di ostruzione

8.	Si congiunga tale punto con quello trovato sulla scala C

9.	Il valore corretto di IRC verrà letto sul prolungamento della retta individuata all’intersezione con la scala E