PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

aggiornamento al 27/10/97

TITOLO I - NORME PRELIMINARI

ART. 1 	OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1.	Il presente Regolamento Edilizio (R.E.) ha per oggetto qualsiasi attività di trasformazione edilizia e di attuazione degli strumenti urbanistici di esecuzione, nonchè quelle parti del processo di intervento che hanno influenza sulle procedure e sulla qualità del prodotto finale.(1)

2.	Il R.E. contiene le norme comunali attinenti alle attività di costruzione e/o di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie ed infrastrutturali, ivi comprese le norme igieniche di particolare interesse edilizio e si applica all’intero territorio comunale.

3.	In particolare il R.E. definisce:

a) 	il procedimento relativo al rilascio del certificato d’uso, del parere preventivo, delle concessioni, delle autorizzazioni, del certificato di conformità edilizia;

b)	le competenze del Comune, i compiti, la composizione  e il funzionamento della Commissione Edilizia;

c)	i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni da parte dei soggetti aventi titolo;

d) 	i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo;

e)	la documentazione e gli elaborati necessari per la completezza delle diverse domande;

f)	i requisiti e le specifiche di prestazione, cui devono rispondere le realizzazioni di cui al 1° comma;

g)	le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento;

h)	le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale.

__________________________________________________

(1) Il testo dell’art. 1 della Legge 10/77 è il seguente:

- 	(Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare). Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della presente Legge.

Il testo dell’art. 4, secondo comma della Legge Regionale n. 33/90 è il seguente:

-	Ai fini della presente Legge:

a)	per opera edilizia si intende il risultato di un’attività di costruzione o di modificazione fisica relativa a qualsiasi immobile o insieme di immobili;

b)	per processo di intervento si intende ogni successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente e organizzativamente, finalizzate alla realizzazione o alla modificazione fisica o funzionale degli immobili;

c)	per operatori si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo partecipano al processo di intervento.

ART. 2 DEFINIZIONI

1.	Il processo d’intervento è regolato dalle seguenti definizioni e parametri.(2)

A)	DEFINIZIONE DI SUPERFICIE.

Per la funzione abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in Superficie Utile (Su) e Superficie Non Residenziale (Snr);

a.1)	Superficie utile abitabile (Su): è costituita dalla superficie di pavimento degli alloggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed inserita nelle superfici non residenziali (Snr);

a.2)	Superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza(3) dell’organismo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi (escluso quelli di uso pubblico), volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S) inferiore a m1,70.

a.3)	Superficie complessiva (Sc)  è data da: Sc = Su + 60% Snr. (4)

Per le funzioni direzionali, produttive, alberghiere, agricole, le superfici sono classificate in superficie utile (Sn) e superficie accessoria (Sa):

a.4)	Superficie utile (Sn): è costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compreso i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonchè i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all’esercizio dell’impresa.

a.5)	Superficie accessoria (Sa): si intende la superficie netta destinata a servizio dell’attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensore e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al

__________________________________________________

(2) Per la scelta degli indici da utilizzare nei parametri di concessione/autorizzazione edilizia, è opportuno fare riferimento alle definizioni di Su, Sn, Vu che meglio definiscono il carico urbanistico effettivo stabilendo inoltre i rapporti con la Sc e la St.

(3) Per l’applicazione dell’art. 7 della L. 94/1982, negli edifici esistenti si considerano pertinenze le opere che pur avendo una propria individualità ed autonomia, sono poste in un durevole rapporto di subordinazione con altra preesistente per renderne più agevole e funzionale l’uso. E’ il caso delle autorimesse, cantine, lavanderie, centrali termiche, tettoie, ecc...

(4)  D.M.10.5.1977,n.801. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, ai fini della determinazione delle superfici, si applica il punto 4 dell'allegato A della delibera di Giunta Regionale del 17/7/96, n. 1663.

miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. (5)

a.6) Superficie totale (St): è data da: St = Sn + 60% Sa.(1*)

B)	SUPERFICIE LORDA (Sl)

E’ costituita dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra comprensive dei muri perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.

C)	SUPERFICIE COPERTA (Sq)

E’ data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluso quelli sotto il livello del suolo, compreso i volumi aggettanti chiusi.

D)	RAPPORTO DI COPERTURA (Q)

è il rapporto calcolato in percentuale (Sq/Sf) riferito a tutte le opere edificate (Sf: superficie fondiaria).

E)	DEFINIZIONE DI SAGOMA

E’ la figura piana definita dal contorno esterno dell’edificio (compreso bow-windows, esclusi sporti aggettanti, balconi inferiori a m 1.50) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali.

F)	DEFINIZIONE DI PIANO DI UN EDIFICIO

f.1)	Piano di un edificio

Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.

f.2)	Posizione del piano rispetto al terreno

Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato in seguito alle opere di sistemazione), misurata sulla linea di stacco dell’edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell’edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all’altezza dell’intercapedine, si considera linea di stacco dell’edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso).

__________________________________________________

(5) Ai sensi dell’art. 1 della L. 46/90 sono definiti impianti tecnologici gli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici ,di riscaldamento e climatizzazione, idro-sanitari,  gas, sollevamento e protezione antincendio.

(1*) Nel caso degli insediamenti di cui al punto 1.5.2 della delibera di Consiglio Regionale n. 1706/78, modificata con delibera di Consiglio Regionale n. 1871/78, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione la superficie utile Su è quella definita nel medesimo punto 1.5.2.

f.3)    Piano fuori terra o piano terra

Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante così

come risulta modificato anche in seguito alle opere di sistemazione.

f.4)	Piano seminterrato

Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a m. ........................ rispetto al terreno circostante, misurata sulla linea di stacco dell’edificio.

f.5)	Piano interrato

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota  uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio. Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore a m.0,90 (La quota è indicativa e dovrà essere definita dal Comune in relazione alle caratteristiche del proprio territorio).

f.6)	Soppalco

S'intende la superfice ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio chiuso. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.(*)

G)	DEFINIZIONI DI ALTEZZE

g.1)	Altezza utile degli spazi locali (Hu): è data dall’altezza misurata da pavimento a soffitto. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media risultante dalle altezze minima e massima della parte interessata. Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su dove Vu è il volume utile dello spazio interessato ed Su la relativa superficie utile.

g.2)	Altezza dei piani (Hp): è data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento all’intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a falde inclinate il calcolo dell’altezza si effettua come al punto precedente.

g.3)	Altezza delle fronti (Hf)(2*): è data per ogni fronte dalla differenza fra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella sua configurazione finale (6) e la più  alta delle seguenti quote, con esclusione dei manufatti tecnologici:

__________________________________

(*) Il Comune definisce il rapporto percentuale fra le superfici del soppalco e del vano con esclusione della scala.

(2*) La Circ. della Direzione generale "Programmazione e Pianificazione Urbanistica" del 16/4/1996 prot. N. 11084 stabilisce che, nei Comuni sismici, le definizioni dell'altezza delle fronti Hf e dell'altezza massima dell'edificio Hm (lettere g.3 e g.4) vengano rese coerenti con quelle della normativa sismica (punto C.2 del D.M. 16/1/1996).

(6) Nel caso di terreno inclinato lungo il fronte si considera la quota media.

- 	intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su;

-	linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°);

-	linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°)

-	sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a ml. 1, 20

(per gli edifici con copertura piana).

g.4)	Altezza massima (Hm)(3*): è la massima fra le Hf del fabbricato.

H)	DEFINIZIONE DI DISTANZE E DI INDICE DI VISUALE LIBERA(4*)

Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta del fabbricato comprensiva di eventuale elementi aggettanti superiori a m 1.50.

h.1)	Distanza dai confini di proprietà o di zona (D1): è la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed il confine di proprietà, di zona, o stradale;

h.2)	Distanza tra edifici (D2): è la distanza minima intercorrente tra edifici prospicienti.

h.3)	Indice di visuale libera (Ivl): è il rapporto fra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona, di proprietà, dai cigli stradali e l’altezza delle fronti stesse (D/Hf).

In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea retta.

I)	DEFINIZIONE DI VOLUMI

i.1)	Volume Utile (Vu): definito come somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili.(5*)

i.2)	Volume Lordo (Vl): è il volume complessivo, misurato all’esterno vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori terra, dalla linea di stacco dell’edificio dal terreno circostante con riferimento alla configurazione finale, alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.

i.3)	Volume Totale (Vt): è il volume complessivo, misurato vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori e dentro terra, dal piano di calpestio più basso alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte, misurato all’esterno.

L)	DEFINIZIONE DI PARAMETRI URBANISTICI

l.1)	Superficie territoriale (St): per superficie territoriale si intende una porzione di territorio comprendente le aree per urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

___________________________________

(3*) Vedi nota (2*) della pagina precedente.

(4*) La Circ. della Direzione generale "Programmazione e Pianificazione Urbanistica" del 16/4/1996 prot. N. 11084 stabilisce che, nei Comuni sismici, le definizioni delle distanze vadano integrate con quella di distanza tra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada data al punto C.3 del D.M. 16/1/1996 (allo scopo di ridurre vittime e garantire la transitabilità delle strade anche in caso di emergenza).

(5*) Ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L. 24/7/96, n. 503, non sono computabili ai fini della volumetria utile gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici degli ascensori.

l.2)	Superficie fondiaria (Sf): per superficie fondiaria si intende quella parte di area

residua edificatoria che risulterà dalla superficie territoriale deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

l.3)	Superficie minima di intervento (Sm): per superficie minima di intervento si intende l’area minima richiesta per poter attuare un intervento edilizio diretto.

La superficie minima di intervento è determinata dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per ciascuna zona omogenea.

l.4)	Indice di fabbricabilità territoriale (It): esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni ettaro di superficie territoriale(mc./ha).

l.5)	Indice di fabbricabilità fondiaria (If): esprime il volume utile massimo realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria (mc./mq).

l.6)	Indice di utilizzazione territoriale (Ut): esprime la superficie utile massima realizzabile per ogni ettaro di superficie territoriale (mq./ha).

l.7)	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf): esprime la superficie utile massima realizzabile per ogni mq. di superficie fondiaria (mq./mq).

M)	DEFINIZIONI PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA

m.1)	Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.): si intende la superficie fondiaria depurata delle tare improduttive. Per le norme relative alle zone agricole E, si fa riferimento alla S.A.U. dell’Azienda Agricola, intendendo per superficie i terreni in proprietà sottoposti a gestione tecnico-economica unitaria.

m.2)	Imprenditore agricolo a titolo principale: si considera a titolo principale l’imprenditore agricolo che dedichi all’attività produttiva almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale. Nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 75/268, il tempo di lavoro ed il reddito agricolo sono ridotti del 50%.

m.3)	Unità di lavoro a tempo pieno (Ul): si intende una unità di lavoro alla quale corrispondono 288 giornate lavorative annue (equiparate a livello comunitario a 2300 ore annue).

m.4)	Allevamento domestico: si definisce domestico un allevamento destinato al consumo familiare.

m.5)	Allevamento zootecnico intensivo: si definisce intensivo un allevamento nel quale il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U.. In via transitoria, sino all’approvazione del Piano Zonale Agricolo provinciale, il carico complessivo di bestiame medio annuo non dovrà superare, per gli insediamenti di nuovo impianto, i 20 q.li di peso vivo per ettaro di S.A.U..

m.6)	Allevamento industriale: si definisce industriale l’allevamento che supera il carico di bestiame per ettaro di cui al numero precedente. Tali allevamenti sono subordinati

alla definizione del Piano Zonale Agricolo provinciale nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CEE 2066/92 che definisce la densità di bestiame per ettaro che il territorio può sopportare, espresso in UBA (6*) :

3,5/UBA/ha 		nel 	1993

3,0/UBA/ha		“  	1994

2,5/UBA/ha  		“  	1995

2,0/UBA/ha		“  	1996

m.7)	Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.): deve contenere le indicazioni previste dal Regolamento CEE 2328/91 e dal testo coordinato di deliberazione della Giunta Regionale pubblicata sul B.U.R. n. 85 del 23/9/88.

m.8)	P.S.A. semplificato: per piano di sviluppo aziendale si intende la relazione illustrante le caratteristiche dell’azienda prima e dopo gli interventi edilizi previsti relativamente a:

-	titolo di godimento dei terreni;

-	superficie dell’azienda;

-	forma di conduzione dell’azienda;

-	giornate lavorative prestate dalla mano d’opera familiare e non;

-	produzioni vegetali;

-	produzioni animali;

-	bilancio alimentare complessivo.

m.9)	Serra fissa: si intendono le costruzioni stabilmente collegate al suolo mediante opere murarie o simili destinate alla coltivazione di colture specializzate.

__________________________________

(6*) Tale unità di misura è stata introdotta dal regolamento CEE N. 2066/92 che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine. Il Premio è commisurato in ragione del numero totale di capi considerati beneficiari del premio speciale e per vacca nutrice e viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti dall'azienda.

Tale coefficiente è espresso in numero U.B.A. (unità bestiame adulto) ed è correlato alla superficie foraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa.

TITOLO II: TIPI DI INTERVENTO

ART. 3  MANUTENZIONE ORDINARIA

1.Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti dall’art. 31, lett. a) della L. 457/78 e dall’art. 42 della L.R. n. 47/78. (7)

_________________________________________________

(7) Il testo dell’art. 31, lett. a) della Legge 457/78 è il seguente:

-	interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Il testo dell’art. 42 della L.R. n.47/78 e successive modificazioni è il seguente:

MANUTENZIONE ORDINARIA

Ferme restando le eventuali disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n, 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali:

1)	pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;

2)	pulitura, riparazioni, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, 	pavimentazioni  esterne, senza alterazione dei tipi di materiale esistenti o delle tinte o delle tecnologie;

3)	rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte 	o

delle tecnologie;

4)	riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione

ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

5)	tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;

6)	riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;

7)	riparazione di pavimenti interni.

Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici.

ART. 4  MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1.	Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti dall’art. 31 lett. b) della L. 457/78 e dall’art. 43 della L.R. n. 47/78. (8)

2.	Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili per la installazione di impianti tecnologici necessari all’uso attuale dell’abitazione con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

________________________________________________

(8) Il testo dell’art. 31 lett. b) della Legge n. 457/78 è il seguente:

-	interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Il testo dell’art. 43 della L.R. n.47/78 e successive modificazioni è il seguente:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Fatte salve le limitazioni di cui al primo comma dell’art.42, costituiscono intervento di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti o collabenti, degli edifici, nonchè le opere e le modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.

In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonchè il rifacimento comportante anche rifacimento ex-novo di locali per i servizi igienici e tecnologici.

Nel caso di interventi su edifici A2 (art. 7) vanno comunque rispettate nella manutenzione straordinaria le prescrizioni del P.R.G. relative a tali edifici.

La manutenzione straordinaria non è ammessa nei casi di restauro scientifico di cui all’articolo 6 punto A1. In tal caso deve essere richiesta la concessione di cui all’art. 12 del presente regolamento.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

L’autorizzazione di cui al comma precedente s’intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico senza aumento di carico urbanistico.

ART. 5 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

1.	Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli così definiti dall’art. 31 lett. c) della Legge 457/78. (9)

2.	Sono da ricomprendere in tali definizioni le categorie di intervento definite dall’art. 36 della L.R. 47/78 e successive modificazioni come:

- restauro scientifico;

- restauro e risanamento conservativo tipo A) e B);

- ripristino tipologico.

3.	Sono altresì da ricomprendere in tale definizione gli interventi di adeguamento delle abitazioni che riguardano le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonchè quelle per realizzare volumi tecnici che si rendono indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale delle abitazioni.

__________________________________________________

(9) Il testo dell’art. 31 lett. c) della L. 457/78 è il seguente:

-	interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazioni degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Il testo dell’art. 36, capoverso A1) della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni è il seguente:

RESTAURO SCIENTIFICO

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici caratteri architettonici o artistici.

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

(........)

Il tipo di intervento prevede:

a)	il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:

- 	il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;

- 	il restauro o il ripristino degli ambienti interni;

- 	la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite;

- 	la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale;

- 	la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, 		i giardini,i chiostri;

b)	il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei 	seguenti  elementi strutturali:

- 	murature portanti sia interne che esterne;

- 	solai e volte;

- 	scale;

- 	tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c)	la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti 	organici del  medesimo;

d)	l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai 	punti precedenti.

Il testo dell’art. 36 capoverso A2 della L.R. n.47/1978 e successive modificazioni è il seguente:

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell’insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell’ambiente storico antico, sia perchè significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

I tipi di intervento della categoria A2 restauro e risanamento conservativo sono specificati all’interno di sottocategorie.

1)	 Restauro e risanamento conservativo tipo A

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie, il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell’edificio e permette il suo completo recupero.

Il tipo di intervento prevede:

a)	la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:

-	il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: su questi ultimi sono consentite parziali 			modifiche  purchè non  venga alterata l’unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di 		particolare  valore stilistico;

-	il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata 			importanza;

b)	il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti 	elementi  strutturali:

-	murature portanti sia interne che esterne;

-	solai e volte;

-	scale;

-	tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c)	l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del 	medesimo;

d)	l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti 	precedenti.

2)	Restauro e risanamento conservativo tipo B

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.

Il tipo di intervento prevede:

a)	la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

-	il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: su questi ultimi sono ammesse nuove aperture 		purchè non   venga alterata l’unitarietà del prospetto;

-	il restauro degli ambienti interni: su questi sono consentiti adeguamenti della altezza interna degli 		ambienti  rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;

b)	il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio;

c)	la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti 	organici del  medesimo:

d)	l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai 	punti 	precedenti.

3)	 Ripristino tipologico

Gli interventi di rispristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nella categoria A1 e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

Il tipo di intervento prevede:

a)	la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

-	il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi, scale, portici;

-	il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed 		         aree scoperte  quali corti, chiostri;

-	il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione 			degli elementi  principali e particolari elementi di finitura.

ART. 6  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  (10)

1.	Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall’art. 31, lett. d) della Legge 457/78.

2.	In tali interventi sono ricompresi gli interventi di ristrutturazione e di ripristino edilizio, definiti dall’art. 36, capoverso A3  della Legge regionale 47/78 e successive modificazioni. Possono altresì essere ricompresi il ripristino tipologico (nei casi non configurabili ai sensi dell’art. 5),  la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a condizione che essa avvenga all'interno della sagoma planivolumetrica preesistente.

Si definisce ristrutturazione edilizia globale quella che interessa l'intero edificio: ristrutturazione parziale ogni altro caso.

__________________________________________________

(10) Il testo dell’art. 31 della lett. d) della Legge 457/78 è il seguente:

-	interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad uno organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Il testo dell’art. 36, capoverso A3) della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni è il seguente:

-	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l’organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e di impianti senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.

I tipi di intervento della categoria A3 Ristrutturazione edilizia sono specificati all’interno di sotto categorie.

-	1) Ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di essi, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.

Il tipo di intervento prevede:

a)	la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:

-	il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico: mentre in generale deve essere salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;

-	il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;

-	il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;

-	l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Il Piano Regolatore Generale può altresì prevedere la quota di parcheggi fissata dall’art. 18 della Legge 6 agosto 1967 n. 765.

-	2) Ripristino edilizio

Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine edilizia originaria.

Il tipo di  intervento prevede:

a)	la ricostruzione con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell’isolato, prevedendo la quota di parcheggi fissata dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq. 3 ogni 30 mq. di superficie utile.

Vedasi sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 26/2/1992, n. 143

ART. 7  MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D’USO(1*)

1.	Si definisce mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari (con o senza esecuzione di opere) la modificazione da uno ad un altro degli usi classificati dal P.R.G.(2*)

2.     Gli interventi di mutamento della destinazione d’uso sono definiti dall’art. 2  della L.R. n. 46/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

______________________________________

(1*)Art. 17 L.R. 30/1/95 n. 6 che modifica l'art. 40 della L.R. 47/78. La circolare dell’Assessore regionale al Territorio - Programmazione e Ambiente 27/5/1996, n. 14834, precisa:

<<La recente Legge nazionale n. 349 dell'8/8/1995 ha prorogato al 31/12/1996 la possibilità di accatastamento prima prevista fino al 31/12/1995 dalla citata Legge n. 133 del 26/2/1994 (omissis) ...l'art. 17 della L.R. 30/1/1995 , n. 6 recepiva  la disposizione allora vigente, senza nulla innovare sia in termini di contenuti sia in termini di efficacia temporale; pertanto la sopravvenuta disposizione nazionale ha automaticamente modificato la disposizione della L.R. 6/95 e ciò perché il disposto  di detta legge regionale tendeva solo ed esclusivamente a recepire la norma della Legge 133/94 altrettanto esplicitamente prorogata dalla Legge n. 349 dell'8/8/1995.

Ne consegue che:

- fino al 31/12/1996 è ammesso il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale;

- tale mutamento di destinazione è esente da oneri di urbanizzazione;

- gli interessati dovranno comunicare al Comune la variazione avvenuta allegando copia degli atti catastali.>>

(2*) Art. 2, comma 9, L.R. 8.11.1988, n.46, modificato con art. 16, L.R.30.1.1995, n. 6 (B.U.R. 89/95).

ART. 8  NUOVA COSTRUZIONE(1*)

1.	Si definisce “nuova costruzione” l’opera edilizia volta a realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, sia fuori che entro terra.(**)

2.	Rientrano in questo tipo di intervento le opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti in applicazione dell’art. 7 della legge 94/82, e qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, inamovibilità od incorporazione al suolo, con qualsiasi destinazione d’uso, non rientri espressamente nella categoria dei veicoli (art. 20 D.P.R. 15/06/53, n. 393).

ART. 9  AMPLIAMENTO(2*)

1.	Si definisce ampliamento di edificio esistente, l’intervento che comporta un incremento fino ad un massimo del ..........%  delle superfici esistenti (Su, Sn, Snr, Sa) per modifica

planimetrica o sopraelevazione. Per incrementi superiori al ........% l'intervento si considera di nuova costruzione.

2.	Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione delle parti esistenti.

_____________________________________________

(1*) La Circ. della Direzione generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot.n. 11084 stabilisce che, nei Comuni sismici:

<<Va specificato che, ai fini della normativa sismica, sono considerate "nuove costruzioni" anche gli interventi di completa ricostruzione effettuati nell'ambito di interventi di "ripristino tipologico" (punto A.2 dell'art. 36 della L.R. 47/78 e s.m.), di "ripristino edilizio" (punto A.3.2 dell'art. 36 della L.R. 47/78 e s.m.) e di "ristrutturazione".

Poichè, di conseguenza, alcuni interventi di completa ricostruzione effettuati come "ristrutturazione", "ripristino tipologico" o "ripristino edilizio" possono essere impediti dalla normativa sismica per le nuove costruzioni, a meno che non esistano i presupposti per attivare le procedure di deroga di cui all'art.12 della L. 64/1974, va verificato che le sopracitate categorie d'intervento individuate dalla disciplina particolareggiata del P.R.G. risultino applicate ad unità edilizie il cui contesto consenta il rispetto della normativa sismica per le nuove costruzioni, con particolare riferimento ai limiti di altezza in funzione della distanza del contorno dell'edificio dal ciglio opposto della strada (punto C.3 del D.M. 16/1/1996). In caso contrario occorrerà rendere le previsioni urbanistiche congruenti a quelle della normativa sismica ovvero, là dove esistano i presupposti, evidenziare nel P.R.G. e negli eventuali piani attuativi la necessità di deroga ai sensi dell'art. 12 della L. 64/1974 e dell'art. 9 della L.R. 35/1984 e s.m.>>

(**) Ai fini procedurali nonchè per la definizione degli oneri di urbanizzazione e dell’onerosità della concessione rientrano in tali categorie anche gli interventi di ripristino tipologico ed edilizio quando i suddetti si configurano come interventi del tutto di nuova costruzione.

(2*) La Circ. della Direzione generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot.n. 11084 stabilisce che, nei Comuni sismici:

<<La definizione di "ampliamento" va resa coerente a quella della normativa sismica (punto C.9.1.1 del D.M.16/1/1996) in ragione delle diverse prescrizioni sismiche di riferimento per gli interventi di "ampliamento" e per quelli di "sopraelevazione". Sarà quindi opportuno precisare che, ai fini sismici, l'intervento di "ampliamento" comprende gli incrementi delle superfici esistenti qualora vengano realizzati per sopraelevazione di "parti dell'edificio di altezza inferiore a quella massima dell'edificio stesso" ed è subordinato all'obbligo di adeguamento, ma non al rispetto del punto C.3 del D.M. 16/1/1996. Gli incrementi di superficie realizzati attraverso aumento del numero dei piani, ai fini sismici, sono invece considerati "sopraelevazioni" e, oltre all'obbligo di adeguamento dell'intero complesso risultante, sono soggetti al rispetto dei distacchi dal ciglio opposto stradale definiti al punto C.3 del D.M. 16/1/1996 ed alle limitazioni indicate all'art. 14 della L. 64/1974.L'ampliamento con costruzione da cielo a terra, separato dalla costruzione preesistente mediante giunti, è considerato, ai fini sismici, una nuova costruzione, soggetta alle relative norme sismiche, ivi compresi i citati distacchi stradali. Gli ampliamenti consistenti in variazioni di altezza necessarie a rendere abitabili (a norma dei Regolamenti edilizi) ambienti già esistenti, senza aumentare il numero dei piani, sono invece ammissibili senza necessità di rispettare i punti C.2 e C.3 del citato decreto 16/1/1996. I suddetti vincoli all'ampliamento ed alle sopraelevazioni dovrebbero essere richiamati anche nelle norme attuative di P.R.G.>>

ART. 10  DEMOLIZIONE

1.	Si definisce “demolizione” un intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti.

2.	Gli interventi di demolizione sono specificati all’interno di due sottocategorie:

a)	demolizione senza ricostruzione, definito dall’art. 36, capoverso A2) punto 4 della L.R. n. 47/78; (11)

b)	demolizione con ricostruzione, quando l’intervento prevede la ricostruzione di un

fabbricato diverso in tutto o in parte all’esistente.

ART. 11 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

1.	Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art, 31 lett. e) della L. 457/78.(12)

ART. 12 SISTEMAZIONE DEI TERRENI

1.	Si definisce sistemazione dei terreni quell’intervento sul territorio che comporta modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo, quali scavi e rinterri, che non riguarda la coltivazione di cave e torbiere o la sistemazione del terreno per le pratiche agricole.

___________________________________________

(11) Il testo dell’art. 36, capoverso A2) punto 4 della L.R. n.47/78 e successive modificazioni è il seguente:

DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui inseriti nelle unità edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento storico. La loro demolizione concorre all’opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato ed a verde pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5) dell’art. 13 della presente legge.

Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne.

(12) Il testo dell’art. 36, capoverso A4)  commi 1 e 2 della L.R. n.47/78 e successive modificazioni è il seguente:

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Gli interventi riguardano le unità minime di intervento, contenenti unità edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, ognuno risultante in contrasto con le caratteristiche dell'impianto urbano ed edilizio originario.

ART. 13 INTERVENTO RELATIVO ALL’ARREDO URBANO E ALLE OPERE MINORI (13)

1.	Si definiscono “Interventi relativi all’arredo urbano e alle opere minori” i seguenti interventi:

.	cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;

.	vetrinette, attrezzature per l’illuminazione degli spazi pubblici;

.	lapidi e cippi commemorativi;

.	cabine di pubblici servizi;

.	manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti;

.	recinzioni;

.	tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici;

.	manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;

.	arredi esterni (tralicci,pergolati scoperti o con copertura permeabile,chioschi, gazebo,

.	voliere, ecc...);

.	muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne;

.	sistemazione aree libere;

.	installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;

.	depositi di materiali a cielo aperto;

.	edilizia funeraria;

.	altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano.

__________________________________________________

(13) Nel regolamento edilizio comunale i diversi interventi dovranno essere dettagliatamente descritti e normati in apposita parte, anche ai sensi dell'art. 12 della L. R. 26.4.1990, n. 33 e s. m. “Norme in materia di Regolamenti edilizi comunali”, così da consentire da parte della C.E. la corretta valutazione dell'inserimento delle opere nel contesto ambientale.

TITOLO III :  COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

ART. 14 DEFINIZIONE E COMPITI

1.	La Commissione Edilizia è l’organo consultivo del Comune nel settore urbanistico ed edilizio.

2.	Nel settore urbanistico la Commissione Edilizia esprime il proprio parere solo (1*) in ordine all’aspetto morfologico della struttura urbana e territoriale sui seguenti atti del Comune:

a) strumenti urbanistici generali e varianti;

b) strumenti attuativi del P.R.G.;

3.	Nel settore edilizio la Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito a:

a)	Regolamento Edilizio, sue modificazioni e circolari esplicative;

b)	interventi edilizi pubblici e privati, salvo quanto disposto al comma 5 con riferimento agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico, tenendo conto della dichiarazione di indirizzi di cui all’art. 18;

c)	nella forma integrata di cui ai commi 1 e 2 del successivo art. 17, a quanto previsto dalle relative leggi.(14)

4.	Gli interventi sottoelencati sono soggetti al parere della Commissione Edilizia soltanto qualora riguardino il patrimonio edilizio esistente soggetto ai vincoli di restauro e risanamento conservativo o vincolato ai sensi delle leggi 1/6/1939 n. 1089 e 29/6/1939 n. 1497:

a)	opere interne alla singola unità immobiliare, sia essa alloggio, unità produttiva o commerciale (art. 26, L 47/85 -  art. 31 lettera b, L 457/78);

b)	cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, non connesse a trasformazioni fisiche (vedi L.R. 46/88 art. 2 e successive modificazioni ed integrazioni);

__________________________________________________

(1*) In realtà, secondo la L.R. 47/78 e s.m. la C.E. comunale, in materia urbanistica, deve essere obbligatoriamente sentita dal C.C. in merito alle decisioni sulle osservazioni ed opposizioni alle varianti al P.R.G. di cui all'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m., agli strumenti urbanistici attuativi di cui agli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 26 nonchè sui programmi di cui al 3° comma , art. 20 della L.R. 6/95.

(14) In realtà, per l'espressione di pareri nelle zone tutelate ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85 non occorre la C.E. in forma integrata in quanto il testo dell’art. 10 della legge regionale 1/8/78 n. 26 è stato così modificato con la L.R.6/95:

«Le funzioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33 e 34 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sono subdelegate ai Comuni.

Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma primo, sentita la Commissione  Edilizia Comunale.

I Comuni, nell’esercizio delle funzioni subdelegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dai sopracitati articoli, eccettuata la valutazione dell’indennizzo di cui agli artt. 14 e 15 della legge  29 giugno 1939, n. 1497, che è attribuita alle Commissioni provinciali di cui all'art. 16 della L 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, comma 4, della L 28 gennaio 1977 n. 10.»

La Circolare  del Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale del 4/3/1996 , prot.n. 5881  precisa:

«La L. n. 1497/39, art.7, stabilisce che i lavori inerenti ai beni di cui al suo art.1 siano sottoposti ad una specifica autorizzazione "paesaggistica".

Il D.L. 312/85 , convertito con L. n. 431/85, ha esteso il vincolo paesaggistico alle categorie di beni elencate al suo art. 1, richiedendo quindi la relativa autorizzazione per opere ed interventi in essi ricadenti.I Comuni, cui ai sensi della L.R. 1/8/1978, n. 26 sono state delegate le funzioni di cui agli artt.7,8,9,10,11,14,15 della L. n. 1497/39, devono trasmettere l'atto di assenso a fini paesistici al Ministero dei Beni culturali e ambientali e alle Soprintendenze territorialmente competenti per l'eventuale esercizio del potere statale di annullamento previsto dal comma quinto dell'art. 1 del D.L. 312/85, convertito con L. n.  431/85.

(omissis) ..Fermo restando l'iter procedurale descritto si ricorda, alle Amministrazioni comunali in........., l'obbligo di verificare  la conformità delle opere e degli interventi edilizi  non solo con le disposizioni di PRG, ma anche con quelle contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinati, in particolare nel Piano territoriale e paesistico regionale».   E' altresì necessario che i pareri sia favorevoli che sfavorevoli espressi dalla C.E. sui progetti ricadenti in zone tutelate dalla Leggi n. 1497/39 e n. 431/85 siano debitamente motivati in merito alla compatibilità con il vincolo.

c)	rifacimento e risanamento conservativo delle coperture;

d)	recinzioni che non comportino valutazioni di tipo estetico o urbanistico, in presenza di Piani dell’Arredo urbano o altre norme particolari in materia;

e)	variazioni esterne che non incidano sulla tipologia e/o morfologia dell’edificio;

f)	tettoie, piani di carico e pozzi;

g)	sistemazione dei terreni, depositi a cielo aperto;

h)	impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti salvo quanto previsto alla lettera e);

i)	pertinenze.

5.	La Commissione Edilizia esprime il proprio parere nella composizione integrata ai sensi del successivo art. 17 con riguardo:

a)	agli  interventi  di  cui all’art.  40 della L.R. 7/12/1978 n. 47 (interventi in zona agricola); (15)

b)	agli interventi di cui all’art. 11 della L. 27/6/1974 n. 247 (interventi di edilizia residenziale pubblica); (16)

6.	Al termine del mandato, la Commissione Edilizia redige un rapporto consuntivo sulla propria attività e lo comunica alla Giunta Comunale.

__________________________________________________

(15) Il testo dell’art. 40 della L.R. 7/12/78 n. 47 è il seguente:

.....omissis

Per valutare la conformità degli interventi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del sesto comma del presente articolo                    il Sindaco si avvale della Commissione consultiva agricola all’uopo costituita con delibera del Consiglio comunale. Tale commissione è composta almeno da 9 membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e cooperative del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

In luogo della Commissione di cui sopra, il Consiglio comunale può decidere, per le concessioni di cui al presente articolo, di integrare la composizione della Commissione edilizia con l’inclusione di almeno tre rappresentanti delle organizzazioni indicate nel precedente comma.

Nel caso in cui le organizzazioni indicate nel tredicesimo comma del presente articolo non designino i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune, il Sindaco rilascia le concessioni nelle zone agricole sentito il parere della Commissione edilizia.

(16) Il testo dell’art. 11 della L. 27/6/74 n. 247 è il seguente:

Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della Regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla Commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonchè dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.

Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.

Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni. Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

ART. 15 COMPOSIZIONE E NOMINA

1.	La Commissione Edilizia è nominata dalla Giunta Comunale (1*) ed è composta(17):

a)	dal Sindaco ovvero su delega del medesimo da un Assessore o funzionario delegato, in qualità di Presidente;

b)      da n..... membri, rappresentativi delle categorie professionali della progettazione, scelti su terne proposte dagli ordini o collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, geologi, dei geometri e dei periti industriali;

c)	da n..... membri, scelti tra esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente, difesa del suolo e bellezze naturali. Non possono far parte della Commissione Edilizia i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.(2*)

2.	La Commissione Edilizia resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3.	I membri che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.

4.	In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della Commissione, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

5.	Segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, è un funzionario responsabile dell’Ufficio tecnico comunale all’uopo designato.

ART. 16 FUNZIONAMENTO

1.	La Commissione Edilizia si riunisce nella Sede Municipale almeno una volta al mese. La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal Presidente e pervenire almeno sette giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione Edilizia sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente; in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di 1 ora dalla prima, se intervengono ... componenti (18), tra cui il Presidente ed almeno due esperti previsti dall’art. 15, comma 1, lett. c). Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.

__________________________________________________

(1*) La nomina della Commissione edilizia è di competenza della Giunta comunale anzichè del Consiglio comunale, come previsto al terzo comma dell'art. 15 della L.R. 33/90 e s. m., in quanto la specifica previsione della legge regionale risulta superata per effetto dell'intervento della L. 8.6.1990, n. 142,”Ordinamento delle autonomie locali” , la quale ha modificato interamente, rispetto al previgente regime, le attribuzioni degli organi comunali, riservando al Consiglio comunale i soli atti analiticamente individuati dal'art. 32 della medesima  L. n. 142/90.(cfr. Co. Re. Co. Emilia Romagna- sezione 1°- 1/4/96- prot. 9105).

(17) Ciascun Comune determini il numero dei membri della Commissione e quindi delle diverse componenti dello stesso, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 15, comma 3, della L.R. 33/1990. Indichi inoltre, in ragione anche del numero prescelto dei componenti la Commissione, il numero legale della seconda convocazione, comunque non inferiore a tre membri compreso il Presidente.

(2*) Salvo quelli indicati nell'art. 11 della L. 27/6/1974, n. 247, relativa ai programmi di edilizia residenziale.

(18) Vedi nota 17.

2.	L’ordine del giorno della riunione, suddiviso eventualmente in progetti da sottoporre alle Commissioni Integrate, progetti preliminari, e progetti normali, contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all’ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di 30 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della Commissione Edilizia, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento precisando il mancato parere al Sindaco in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 241/90.(19)

3.	La C.E., qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi:

a)	convocazione del progettista nel corso della riunione della C.E., per chiarimenti relativi agli elaborati presentati;

b)	necessità di sopralluogo.

Il progettista può chiedere di essere sentito dalla C.E., la quale decide in merito a maggioranza.

Il parere della C.E. sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d’atto degli ulteriori elementi di valutazione, e comunque entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, trasmessi dal responsabile del procedimento alla Commissione Edilizia.

4.	La Commissione Edilizia esprime i seguenti pareri:

a)	parere favorevole;

b)	parere favorevole con eventuali prescrizioni;

c)	parere contrario motivato.

E’ valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.	I componenti della Commissione edilizia non possono presenziare all’esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce per i membri della Commissione Edilizia motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera medesima. La trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad opera della Giunta Comunale e la segnalazione all’Ordine od al Collegio di appartenza dell’iscritto.

6.	E’ presente ai lavori della Commissione Edilizia il tecnico comunale che ha curato l’istruttoria dei progetti o degli atti da valutare.

7.	Delle adunanze della Commissione Edilizia viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno 2 commissari, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato nella seduta del ............................. dalla Commissione Edilizia” completata dalla data e dalla vidimazione del Presidente. I pareri della Commissione Edilizia sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all’Albo pretorio.

___________________________________

(19) Ciascun Comune può diversamente articolare il caso, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 della legge 493/93, così come sostituito dall'art. 2, comma 60, della L. 23/12/'96, n. 662 “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica”.  Le modalità di funzionamento della C.E. dovranno comunque risultare, per quanto non normato nelle leggi relative alle procedure edilizie, coerenti con le disposizioni dell’art. 16 della L. 7/8/1990, n. 241, così come modificato dall’art. 17, comma 24, della L. n. 127/97.

ART. 17 COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

1.	La Commissione Edilizia integrata con le modalità indicate all’art. 40 della L.R. 47/1978 esprime il proprio parere circa la conformità alle previsioni contenute nel P.R.G. degli interventi in zone agricole, indicati dal sesto comma della stessa disposizione. (1*)

2.	La Commissione Edilizia integrata con le modalità indicate all’art. 11 della L. 27 giugno 1974 n. 247, esprime il proprio parere sugli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato  o della Regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale.

3.	Alle Commissioni Edilizie integrate previste ai commi 1, 2, si applicano tutte le disposizioni concernenti la formazione, durata, convocazione, votazione, verbalizzazione ecc. stabilite ai precedenti artt. 15 e 16, con la precisazione che per la validità delle sedute della Commissione Edilizia integrata devono essere presenti almeno due degli esperti in materia agricola, nelle ipotesi indicate dal primo comma, oltre che il numero legale della Commissione Edilizia.

ART. 18 DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI

1.	La Commissione Edilizia all’inizio dell’attività consultiva formula, in un documento denominato “Dichiarazione di indirizzi”, i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi definisce fra l’altro:

- 	criteri e procedure per il supplemento di istruttoria ai sensi del comma 3 dell’art. 16; (2*)

- 	criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo; (2*)

- 	regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione alla semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative dal punto di vista formale e compositivo;

- 	possibilità di successivo esame semplificato nel caso di parere favorevole, già espresso sul progetto preliminare;

- 	indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall'esperienza e criteri a cui la C.E. si atterrà per la formulazione del proprio parere; (2*)

- 	chiarezza progettuale (leggibilità del progetto, analisi funzionale, importanza dei particolari costruttivi e degli aspetti cromatici, rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente circostante); (2*)

________________________________________________

(1*) E' opportuno che i membri di cui all'art. 40 della L.R. 47/78 e s.m. vengano nominati contestualmente  a quelli  indicati  all'art. 15 di questo Regolamento edilizio.

(2*) Tali indicazioni non devono costituire modifica al R.E..

«E' illegittima quella parte della dichiarazione di indirizzi che contenga determinazioni di procedure da seguire e predisposizione di direttive rivolte al Sindaco, alle quali il medesimo debba attenersi in materia edilizia e urbanistica.»(Co. Re. Co. Emilia Romagna -Sez. 1 -1/4/96- Prot. 9959 dell'1/4/96).

-	correttezza deontologica;

- 	criteri per la valutazione della qualità architettonica e formale degli interventi.

2.	La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio comunale. (20)

3.	Qualora le Commissioni Edilizie che si susseguono di triennio in triennio non adottassero una propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella formulata dalla precedente Commissione.

________________________________________________

(20) Ciascun Comune, ai sensi dell’art. 15, comma 9, della L.R. 33/90, indichi i contenuti della dichiarazione di indirizzi e del rapporto consuntivo nonchè le modalità per la loro redazione.

PARTE SECONDA

NORME PROCEDURALI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

TITOLO I:   CERTIFICATO D’USO

ART. 19 DEFINIZIONE(1*)

1.	Il certificato d’uso indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti l’area e/o l’immobile interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti che devono essere osservati in caso di attività urbanistica-edilizia.

2.	In particolare, il certificato indica la destinazione di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.R.G. vigente, i tipi e le modalità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici di zona, nonchè i vincoli previsti da piani o normative di carattere territoriale urbanistico a livello comunale o sovracomunale, che saranno oggetto di controllo comunale in sede di rilascio della concessione/autorizzazione edilizia.

ART. 20 RICHIESTA

1.	L’avente titolo al rilascio della concessione o dell’autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco(2*) il rilascio del certificato d’uso.

2.	La richiesta di certificato d’uso, redatta su modello predisposto dalla Amm.ne Com.le e sottoscritta dall’avente titolo, deve contenere altresì una apposita dichiarazione sottoscritta dal tecnico incaricato ai sensi della L. 15/68, che riporti tutti gli elementi utili per identificare l’immobile oggetto dell’istanza, lo stato d’uso attuale ed i parametri urbanistici ed edilizi. La richiesta dovrà inoltre essere corredata da copia del titolo ad intervenire sull’immobile oppure da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della L. 15/68.

3.	Il certificato d’uso deve essere richiesto obbligatoriamente per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie o urbanistiche e per il restauro ed il risanamento conservativo.

ART. 21 RILASCIO

1.	Il certificato d’uso è rilasciato dal Sindaco(2*) agli aventi titolo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

_________________________________________

(1*) La Circ. della Direzione generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996, prot. n. 1108,4 stabilisce che, nei comuni sismici:

<<Nel certificato d'uso per le nuove costruzioni è opportuno richiamare anche gli eventuali vincoli di altezza, di distanza dal ciglio opposto della strada, di distacco dagli edifici contigui nonchè i vincoli geometrici e tipologici da rispettare ai sensi della normativa sismica (punti C.2, C.3, C.4 e, per gli edifici in muratura, C.5 del D.M. 16/1/1996); nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, vanno specificati eventuali vincoli conservativi posti dalla pianificazione urbanistica o territoriale o paesistica che consentano il ricorso a tecniche di consolidamento anche non espressamente menzionate dalla normativa sismica.(...) Le norme attuative dei vigenti piani regolatori generali che non specificassero adeguatamente i vincoli tipologici e materici da rispettare negli interventi di recupero dovranno perciò essere opportunamente integrate.>>

(2*) Vedi art. 6, comma 2, L. 15.5.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”.

2.	Il certificato d’uso conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente al momento del rilascio.

3.	Nell’ipotesi di cui al comma 3° dell’art. 20 il certificato d’uso, è allegato in copia alla richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia.

4.	Nei casi in cui la richiesta del certificato d’uso sia obbligatoria, trascorso inutilmente il termine per il rilascio, l’avente titolo può presentare la richiesta di concessione o autorizzazione, allegando copia della richiesta inoltrata. (21)

__________________________________________________

(21) Il richiedente, sia nei casi in cui la richiesta del certificato d’uso sia obbligatoria che nei casi in cui sia facoltativa, ove ritenga preferibile comunque acquisire il certificato, allo scadere dei 60 giorni per il rilascio, può sollecitare, nelle forme di legge, l’adempimento di tale obbligo.

TITOLO II:  PARERE PREVENTIVO

ART. 22 DEFINIZIONE

1.	Il parere preventivo è lo strumento con il quale la Commissione Edilizia esprime, su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell’opera edilizia da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo.

2.	Il parere preventivo, se favorevole, vincola la Commissione Edilizia (1*) nel successivo esame del progetto definitivo, fatti salvi i pronunciamenti di altri organi interessati ai sensi delle normative vigenti.

ART. 23 RICHIESTA

1.	L’avente titolo a richiedere una concessione o un’autorizzazione edilizia, prima della presentazione della domanda può richiedere al Sindaco(2*) un parere preventivo alla C.E. su un progetto preliminare(3*), qualora l’opera edilizia assuma rilevanza per le caratteristiche compositive e dimensionali, la consistenza e la localizzazione. Il parere preventivo è raccomandato in particolare per i seguenti casi:

a)	piani urbanistici attuativi;

b)	immobili vincolati;

c)	interventi relativi ad edifici e complessi edilizi di rilevante interesse.

2.	Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi necessari per una valutazione completa degli aspetti sui quali deve esprimersi la C.E. Di norma esso è costituito dalla seguente documentazione minima:

a)	planimetria in scala 1:1000 per i piani attuativi e 1:200 per gli immobili, che consenta l’esatta individuazione dell’immobile e/o area di intervento;

b)	rilievo dell’area e/o immobile oggetto di intervento in scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l’indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle opere di urbanizzazione primaria limitrofe al lotto e delle alberature esistenti e, in scala non inferiore a 1:200, per gli immobili, con l’ulteriore indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d’uso dei locali, e con l’indicazione altresì dei prospetti e di almeno due sezioni;

c)	documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all’immobile e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato minimo 15 x 10 cm. e montate su cartoncino formato A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;

d)	relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche l’individuazione dei principali materiali e colori da impiegare, corredata da tavole di progetto con eventuali rappresentazioni

_____________________________________

(1*) In realtà, la Legge regionale 33/90 e s. m. all’art.8, comma 4, afferma che le valutazioni espresse con il parere preventivo vincolano il Comune nel successivo esame  del progetto definitivo.

(2*) Vedi art.6, comma 2, L. n. 127/97.

(3*) I contenuti del progetto preliminare specificati al comma 2 del presente art. non coincidono con quelli del progetto preliminare definito dall'art. 16 della L. 11/2/1994, n. 109 modificata con L. 2/6/1995, n. 216 "Legge quadro in materia di lavori pubblici".

prospettiche o fotomontate dell’insieme. L’illustrazione deve tener conto della specifica destinazione d’uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull’immobile e/o sull’area interessata;

e)	dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio e, ove rilasciato, al certificato d'uso.

3.	Gli uffici comunali, verificata la completezza della documentazione presentata e la sottoscrizione degli elaborati del progetto preliminare da un tecnico abilitato, trasmettono il progetto preliminare alla Commissione Edilizia.

ART. 24 COMUNICAZIONE

1.	Il parere preventivo è comunicato dal Sindaco(1*) al richiedente, entro 60 giorni dalla richiesta, fatte salve eventuali sospensioni per richiesta di documentazione integrativa in unica soluzione.

2.	Il parere  preventivo conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.

3.	Trascorso inutilmente il termine indicato al primo comma, il richiedente può presentare senz’altro richiesta di concessione o autorizzazione, ovvero sollecitare nelle forme di legge l’adempimento dell’obbligo di esprimere il parere.

___________________________________________

(1*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

TITOLO III:  CONCESSIONE EDILIZIA

ART. 25 OGGETTO

1.	La concessione edilizia deve essere richiesta al Sindaco(1*) per tutte le opere edilizie,(2*) escluse quelle soggette ad autorizzazione (art.33) ed asseverazione (art. 42) e quelle di cui all'art. 31 comma 1, lettera a) della legge 5/8/1978 n. 457.(3*)

2.	Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142, non è richiesta la concessione, limitatamente alle opere ingiunte.

3.	La concessione edilizia può essere:

a) 	gratuita, nei casi previsti dalla legge;

b) 	onerosa. L'importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente alla data di presentazione della richiesta qualora corredata della documentazione prevista e non soggetta a richiesta di integrazione sostanziale;

c) 	convenzionata.

ART. 26 SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE LA CONCESSIONE E  DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO

1.	Hanno titolo a richiedere la concessione di cui al precedente art. 25 i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:

a)	il proprietario dell'immobile;

b)	il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;

c)	l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;

d)	l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;(4*)

Il titolo deve essere attestato nei casi sopracitati dal certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli artt. 1350 e 2643 del Codice Civile), oppure atto notarile con data non anteriore a tre mesi.(5*) Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è necessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71;

e)	il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;

f)	il locatari, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile;

g)	l'affittuario agrario (L.11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;

Nei casi di cui alle lettere e), f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a

__________________________________

(1*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(2*) Si veda anche l’art. 20, commi 7, 8, e 9 della L. 1/3/94, n. 153 (Interventi urgenti in favore del cinema).

(3*) Nonchè quelle opere, per le quali sono previste le procedure di cui al comma 7 dell'art. 4 della L. n. 493/93, così come modificato con L. n. 662/96 e con L. n. 135/97 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), art. 11 relativo ai Centri storici.

(4*) E di restauro conservativo, vedi delibera del Consiglio Regionale n. 1098 del 29/7/1977 modificata con delibera del Consiglio Regionale n. 2351 del 18/1/1984.

(5*) Per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni i termini di validità sono estesi a mesi sei in base all’art. 2 della L. n. 127/97 che modifica l’art. 195 del R.D. 9/7/39 n. 1238.

norma dell'art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

h)	i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:

-	il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;

-	l'assegnatario di terre incolte;

-	il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;

-	il concessionario di miniere e di beni demaniali;

-	colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;

i)	le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc..) anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento.

l)	In luogo del titolare possono presentare domanda:

-	il delegato, procuratore o mandatario;

-	il curatore fallimentare;

-	il commissario giudiziale;

-	l'aggiudicatario di vendita fallimentare.

2.	In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, ai soli fini della presentazione della domanda di concessione, potrà essere presentata una formale dichiarazione allegando copia semplice dell'atto, ovvero copia della richiesta di rilascio della certificazione.

ART. 27 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE(1*)

1.	La richiesta di concessione edilizia deve essere inoltrata al Sindaco(2*) dall'avente titolo, sulla base di apposito modello predisposto dal Comune. La richiesta di concessione ed i relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia di bollo.

2.	Alla domanda devono essere allegati, pena l'inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, salvo prescrizioni del P.R.G. e di P.P. per particolari zone:(22)

a)	copia del documento comprovante il titolo o dichiarazione ai sensi dell'articolo precedente, comma 2°;

b)	copia del certificato d'uso ovvero della richiesta dello stesso, nei casi per i quali è obbligatorio ma non è stato rilasciato;

c)	copia del parere preventivo, qualora richiesto e rilasciato;

d)	estratti del P.R.G. e dell'eventuale Piano Urbanistico attuativo, con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;

e)	documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato catastale. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà;

__________________________________________________

(1*) Nel caso di opere per cui sia prevista la Denuncia Inizio Attività ai sensi dell'art.4 della L. n. 493/93, così come sostituito dalla L. n. 662/96, la documentazione necessaria va precisata dal R.E., fermo restando che occorre la relazione di cui alla lettera l), con i contenuti e gli effetti previsti ai commi 11 e 12 del citato art. 4 e che, ai sensi dell'art. 11 della L n. 135/97, occorre corredare la DIA con l'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori.

(2*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(22) Il Comune dovrà indicare il numero delle copie richieste per ogni tipo di elaborato o documento.

f)	rilievo dell'area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in  scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote

planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti oppure, per gli interventi sull'esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggetto all'intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei prospetti, almeno due sezioni significative e delle reti dei servizi esistenti;

g)	documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato non inferiore a 15 x 10 cm. e montate su cartoncino formato A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;

h)	elaborati grafici di progetto comprendenti:

h1)	planimetria in scala 1:200 con individuazione delle soluzioni progettuali dell'area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l'opera progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;

h2)	prospetti in scala 1:100 dell'opera ed almeno due sezioni significative; almeno una delle copie richieste dovrà evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti;

h3)	piante in scala 1:100 di tutti i piani dell'opera, adeguatamente quotati con l'indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d'uso dei singoli locali, Per descrivere le destinazioni dei locali è raccomandato l'uso delle funzioni con riferimento alla normativa regionale in materia di destinazione d'uso e con le categorie catastali:

h4)	per interventi sull'esistente(1*), piante, almeno due sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni, (in giallo) le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostituire o da consolidare;

h5)	planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:100 per indicare:

- 	rete e colonne montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei contatori divisionali;

- 	rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori;

- 	rete idrica esterna (dal contatore dell'Azienda distributrice ai contatori divisionali se posti in batteria);

- 	tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;

___________________________________________

(1*) La Circ. della Direzione generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot. n. 11084 stabilisce che, nei Comuni sismici:

<<Nel caso di interventi edilizi da eseguirsi su una singola unità immobiliare di un fabbricato comprendente più u.i., qualora siano previsti la sostituzione o il rinnovo di parti strutturali, la documentazione relativa agli interventi sull'esistente va integrata in modo da supportare la dimostrazione (da inserire nella relazione tecnica di cui alla lettera i) che gli interventi di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali non modificano in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio. Da tale dimostrazione dipende l’obbligo o meno di adeguare sismicamente l’edificio. Indicativamente, quindi, la documentazione grafica dovrà comprendere almeno un rilievo semplificato dell'intero fabbricato tale da consentire l'identificazione dello schema strutturale e la valutazione delle eventuali modifiche che gli interventi progettati producono al comportamento strutturale globale del fabbricato. Nel caso di intervento su un edificio contiguo ad altri (complessi edilizi) la documentazione di cui alla lettera h.4 va integrata in modo da supportare la dimostrazione (da inserire nella relazione tecnica) che gli interventi previsti non aggravano la situazione statica degli edifici adiacenti. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 35/84 e s.m. potrà anche essere sufficiente basare la suddetta dimostrazione su un rilievo eseguito con metodologia equiparabile a quella proposta dalla Regione Emilia Romagna per i Piani di recupero nel progetto di Regolamento regionale "Indirizzi per la progettazione, contenuti e requisiti di completezza dei progetti esecutivi di interventi sul patrimonio edilizio esistente in zone sismiche" pubblicato sul Supplemento al B.U.R. n. 328 del 10/5/1989.>>

- 	eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;

- 	tracciato esterno per forniture varie (teleriscaldamento, ecc.);

- 	impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d'acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora

di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;

- 	posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;

- 	particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione;

- 	posizionamento delle griglie di presa dell'aria esterna per gli impianti di riscaldamento autonomi e delle cucine con fuochi a gas;

i)	relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la rispondenza dei dati di progetto

alle prescrizioni riportate nel R.E. e nel certificato d'uso, o alle norme di attuazione del P.R.G. in assenza di certificato.

Nella relazione che accompagna il progetto devono essere riportati i livelli di prestazione e relativi calcoli(1*) della conformità ai requisiti cogenti e raccomandati secondo quanto prescritto negli allegati A e B del presente Regolamento e schematizzati nella scheda tecnica predisposta dal Comune;

l)	dichiarazione di conformità firmata dal progettista o dai progettisti, ciascuna per le proprie competenze, per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice Penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, raccolti in apposita tabella e rapportati a quanto previsto dal certificato d'uso. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi per i quali il certificato d'uso, pur essendo obbligatorio, non è stato rilasciato, in tal caso è sufficiente l'asseverazione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie;

m)	progetti, redatti da professionisti abilitati, per l'installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/90, e relativi decreti di attuazione, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'intervento non è soggetto a progettazione obbligatoria. I progetti devono essere redatti in conformità all'art. 4, comma 2°, del D.P.R. 447 del 6/12/91; (2*)

n)	dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13/1989 e del relativo decreto di attuazione corredata dagli elaborati grafici richiesti dalla legge e dai relativi decreti di attuazione;(3*)

o)	nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici o Archeologici per interventi sugli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/1939 o per i quali sia stato notificato ai proprietari il vincolo di riconoscimento;(4*)

p)	modulo debitamente compilato per il calcolo dei contributi di concessione (schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel caso di concessione convenzionata);

q)	parere del Servizio competente dell'A.U.S.L. nel caso di interventi edilizi riguardanti attività comprese nella classificazione di cui all'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni.(5*)

r)	documentazione per la prevenzione incendi:

r1)	per gli interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività previste dal D.M. 16/2/1982 e/o nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 n. 689, occorre presentare il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,

____________________________________

(1*) Ovvero indicazione delle soluzioni tecniche adottate ai fini della conformità.

(2*) Si vedano anche eventuali procedimenti stabiliti con regolamenti in attuazione dell'art. 20 della L.

n. 59/97, Allegato1, punti 7, 11, 14, 15, 37, 104, 109.

(3*) Si veda anche quanto stabilito dalla L. 5/2/1992, n.104 art. 24 e D.P.R. 24/7/1996, n. 503 in materia

di barriere architettoniche.	(4*) Si vedano anche le innovazioni procedurali in merito introdotte

con i commi 5 e 6 dell’art. 12 della L. n. 127/97.

(5*) Vedi anche L.R. n. 44 del 19/4/1995 in materia di controlli ambientali e delibera di Giunta

Regionale n. 477 del 21/2/1995 in materia di attività produttive caratterizzate da significative interazioni

con l’ambiente. La domanda di concessione può anche essere accolta in assenza di tale parere,

qualora esso venga direttamente acquisito dal comune.

ovvero, in mancanza di questo, documentazione attestante avvenuto deposito del progetto da almeno 60 giorni;

r2)    qualora l'attività non rientri nelle suddette norme, dovranno essere presentate:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal legale rappresentante dell'azienda, che l'attività non rientra fra quelle sopraindicate;

- 	planimetria in scala non inferiore a 1:200, dalla quale risultino i requisiti minimi di prevenzione incendi da realizzare (es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori ecc..);

s)	documentazione inerente gli aspetti ambientali degli interventi:

s1)	domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti (L. 319/76, L.R. 7/83 e loro successive modificazioni ed integrazioni);(1*)

s2)	relazione geologica e/o geotecnica riguardante le caratteristiche dei terreni interessati all'intervento, ai sensi del D.M. 11/3/1988;(2*)

s3)	copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 (se sono previste nuove emissioni, o modifiche o trasferimenti);

s4) 	documentazione inerente la previsione di impatto acustico, con riferimento alle zone di appartenenza definite ai sensi degli artt. 2 e 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;(3*)(1*)

s5) 	autorizzazione ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico);

t)	per interventi in zona agricola su edifici funzionali all'esercizio dell'attività agricola è altresì richiesta la seguente documentazione:

t1)	planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell'azienda agricola;

t2)	relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell'azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l'attività;

t3)	certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (in caso di concessione gratuita);(4*)

t4)	certificato storico catastale;

u)	scheda ISTAT debitamente compilata e firmata;

v)	eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali, ecc.., prescritti.

3. 	Per le opere di urbanizzazione:

a)	stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati:

-	rilievo del verde;

-	costruzioni e manufatti esistenti;

-	elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù;

-	viabilità e toponomastica;

b)	planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonchè gli spazi per sosta e parcheggio;

c)	sezioni e profili, almeno in scala 1:200, debitamente quotati;

_____________________________________

(1*) Si vedano anche eventuali procedimenti stabiliti in attuazione dell'art. 20 della L. n. 59/97,

Allegato1, punti 7, 11, 14, 15, 37, 104, 109.

(2*) Recentemente interpretato con Circ. Min. LL.PP. n. 218/24/3 del 9/1/1996.

(3*) Vedi anche L. 26/10/1995, n. 447 art. 8 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

(4*) Vedi delibera di Consiglio Regionale n.378 del 24/7/1996 in attuazione della L. 9/5/75, n. 153, recante <<Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura>>.

d)	progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell'allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica;

e)	progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie

cabine;

f)	particolari costruttivi.

Gli elaborati ai punti d), e), f) devono essere in scala adeguata per una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari.

4.	Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. n. 377/1988, o nel caso di opere di particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27/12/88.(1*)

5.	Gli elaborati sopracitati devono essere preferibilmente piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 290) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo ad intervenire, nonchè la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati.

Nel caso di varianti in corso d'opera deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici il numero della concessione o autorizzazione edilizia sulla quale è richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa.

6.	La richiesta di concessione edilizia dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente Regolamento Edilizio.

ART. 28  PROCEDURE PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI

1.	A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai fini della formulazione della proposta e rilascia apposita ricevuta con l'indicazione del numero progressivo assegnato alla pratica.

2.	Qualora la richiesta di concessione edilizia necessiti di integrazione per carenza o incompletezza della documentazione prevista dall'art. 27, il responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 10 gg(2*) dalla presentazione della domanda, svolge le verifiche di cui alle lettere a), b), c), indicate al comma successivo, provvede a comunicare l'inamissibilità all'istruttoria ed a formulare la richiesta di completamento o regolarizzazione della documentazione, che deve essere fatta in un'unica soluzione.Decorsi inutilmente 60 gg dalla data di ricevimento della richiesta, la pratica verrà archiviata d'ufficio.

3.	Entro il medesimo termine, ovvero entro 10 gg(2*) dalla data di ricevimento della integrazione

______________________________________

(1*) In realtà il richiedente dovrà presentare idonea documentazione attestante l’esito positivo della valutazione d’impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente. Per gli interventi sottoposti a V.I.A., di competenza regionale, si veda il D.P.R.12/4/1996 <<Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale>>.

(2*) I termini di 10 gg. possono essere elevati a giorni 15, in base all'art. 4 L. n. 493/93, così come sostituito dalla L. n. 662/96 e devono essere raddoppiati per i comuni con oltre 100.000 abitanti.

documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione edilizia comunale.

4.	Ai fini della formulazione della proposta per il rilascio della concessione edilizia, il

responsabile del procedimento verifica:

a -	la completezza della documentazione presentata;

b -	la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;

c -	la presenza della dichiarazione di conformità del progetto per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, contenuta nella relazione tecnica;

d -	la corrispondenza dei dati di progetto asseverati con quanto previsto nel certificato d'uso, nel caso di avvenuto rilascio.In assenza di certificato d'uso, la verifica è estesa alla conformità dell'intervento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento nonchè alle norme contenute nel Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.

La verifica è completata entro 60 gg(1*) dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione.

5.	A seguito del parere della Commissione Edilizia, e comunque decorso il termine per l'acquisizione del parere della C.E.,(2*) il responsabile del procedimento, entro 10 giorni formula al Sindaco(3*) (Assessore o dirigente delegato) la proposta motivata relativa all'emanazione del provvedimento.(4*)

6.	Per gli interventi riguardanti attività comprese nella classificazione di cui all'art. 13  della L.R. 33/90 e successive modificazioni, gli uffici comunali provvedono a richiedere il parere sanitario presso l'A.U.S.L. competente, qualora non assunto direttamente dal richiedente ed allegato alla richiesta.

7.	Il controllo degli uffici comunali, in particolari casi su richiesta della C.E., potrà verificare la corrispondenza dell'intervento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento contenute nel R.E. e consentiti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente e la correttezza della metodologia di intervento.

8.	In particolare, quanto al soddisfacimento da parte delle previsioni di progetto dei requisiti tecnici, il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal Regolamento Edilizio. Le verifiche degli uffici comunali non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.

9.	Ai fini del rilascio della concessione, la Commissione Edilizia esprime il proprio parere nei casi previsti. Il Sindaco(3*) potrà inoltre avvalersi del parere della C.E. per la valutazione dell'idoneità del tecnico progettista rispetto all'intervento richiesto.(5*)

10.	Qualora la domanda di concessione venga rigettata, con la seconda istanza l’interessato può richiedere che il Comune in sede di esame del progetto faccia riferimento alla documentazione già presentata.

_______________________________________

(1*) Il termine è raddoppiato per i comuni con più di 100.000 abitanti, ai sensi dell’art. 2, comma 60, L. n. 662/96. Il contenuto dell’istruttoria descritta al comma 4, ai sensi di quanto specificato al comma 6, art. 27 della L. R. 47/78 e s. m. costituisce <<valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie>> ai sensi del comma 2, dell’art. 4, della L. n. 493/93, così come modificato dalla L. n. 662/96.

(2*) In realtà il responsabile del procedimento formula la sua proposta entro 10 giorni dalla scadenza del termine definito al comma precedente (vedi art. 4, L. n. 493/93, come modificato con L. n. 662/96). (3*) Vedi art. 6, comma 2, lettera f) della L. n. 127/97.

(4*) E motiva l'eventuale mancanza del parere della C.E., ai sensi dell’art. 2, comma 60, L. n. 662/96.

(5*) In relazione alle norme vigenti in materia di competenza professionale.

ART. 29 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

1.	Nel caso che il richiedente la concessione edilizia abbia allegato alla domanda, in luogo del documento comprovante il titolo, la dichiarazione prevista dall'art. 26, comma 2°, prima del

rilascio della concessione edilizia dovrà presentare il documento richiesto.

2.	Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi adibiti ad uso industriale o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, prima del rilascio della concessione dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.(1*)

3.	Qualora nel progetto sia previsto l'impianto ascensore, occorre presentare domanda di autorizzazione per l'installazione.

ART. 30 RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA  (23)

1.	Il provvedimento conclusivo è adottato dal Sindaco(2*) (Assessore o Dirigente delegato) entro 20 gg. dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento. Di esso ne è data comunicazione immediata all'interessato.

2.	Le determinazioni del Sindaco(2*) sulla richiesta di concessione edilizia in contrasto con il parere della C.E., sono comunicate, con le relative motivazioni, al richiedente ed alla C.E..

3.	La richiesta di concessione edilizia, se corredata di tutti i documenti di cui all'art. 27, si

intende assentita qualora il Sindaco(2*) entro 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dalla data dell'integrazione documentale o regolarizzazione, non notifichi il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

4.	I termini previsti ai commi 1 e 3  sono interrotti nel caso in cui il Sindaco(2*) faccia richiesta di documenti aggiuntivi o integrativi e ridecorrono dalla ricezione degli atti.

5.	I termini previsti ai commi 1 e 3  possono essere altresì sospesi una sola volta qualora la C.E. ritenga necessario procedere ad un supplemento di istruttoria per la definizione del proprio parere. Il supplemento di istruttoria è previsto anche nei casi di cui all'art. 23 comma 2°.

6.	Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3   non si applicano nel caso di richiesta di concessione di sanatoria (art. 13 della L.28 febbraio 1985, n. 47)  e per gli interventi su immobili soggetti alle disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31 ATTO DI CONCESSIONE

1.	L'atto di concessione deve contenere:

a)	gli estremi della richiesta e della concessione;

b)	le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione;

c)	la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si _________________________________________

(1*) Si veda la circ. esplicativa in attuazione della L.R. 23/10/1989, n.36 pubblicata sul B.U.R.-parte 2 n. 6- del 28/2/1990, n.19 e l’ eventuale regolamento attuativo del punto 109 dell’Allegato 1 alla L. n. 59/97.

(23) Vedasi art. 27 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le procedure di cui

all'art. 4 della L. n. 493/'93, così come modificate dalla L. n. 662/1996.

(2*) Vedi art. 6, comma 2, lettera f) della L. n. 127/97.

intendono parte integrante della concessione e, in particolare, l'indicazione delle destinazioni d'uso previste;

d)	l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;

e)	gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente la                   concessione;

f)	gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale la concessione è  subordinata;

g)	gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell'entità e delle modalità di pagamento del contributo di concessione;

h)	gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni al Comune necessarie; la concessione deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;

i)	la data e l'esito dei pareri, laddove richiesti dalle Commissioni Consultive Comunali; qualora le decisioni del Sindaco non siano conformi a tali pareri, esse devono essere adeguatamente motivate;

l)	i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;

m)	l'entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/1977 secondo quanto specificato nelle relative deliberazioni regionali e comunali ed eventualmente le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi da parte del richiedente;

n)	le indicazioni dei lavori che dovranno essere eseguiti entro 15 mesi dalla data di rilascio, pena la decadenza della concessione.

2.	Ove necessaria, fa parte integrante della concessione anche la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.

3.	La concessione deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:

-		di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta consegna da parte dei competenti uffici comunali, dei punti fissi di linea e di livello ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Edilizio.

-		di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico;

-		di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica, presso l'Ufficio Regionale competente, ai sensi delle leggi 1086/71 (64/74 per i Comuni ricadenti in zona sismica);(1*)

-		di comunicare con raccomandata o mediante consegna a mano dell’apposito modulo, la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del costruttore che dovranno sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere;(2*)

-		di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici);

-		di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi della concessione edilizia, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi;(2*)

-		di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia della concessione e degli elaborati allegati;(2*)

__________________________________

(1*) Per le opere soggette al D.P.R. 22/4/1994 , n. 425 (collaudo statico), si vedano le innovazioni introdotte con l'art. 2 del medesimo provvedimento.

(2*) Dovranno essere indicati nominativi ed estremi relativi all'assolvimento di eventuali obblighi connessi all'applicazione del D.Lgs. 14/8/96, n. 494, sulla sicurezza dei cantieri.

-		di richiedere le eventuali visite di controllo;

-		di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;

-		di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonchè prove di laboratorio per

verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti;

-		di concordare con l'Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livello

progettuale quali colori, dettagli di arredo urbano...;(1*)

-		di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;

-		di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;

-		di iniziare l'utilizzo dell'opera solo ad avvenuto rilascio del certificato di conformità edilizia, di cui all'art. 54 del R.E. con esclusione delle opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato ad apposita autorizzazione e/o nulla-osta sanitario secondo le norme vigenti.

4.	L'atto con il quale viene rilasciata la concessione può contenere raccomandazioni e/o prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai disposti di legge, di P.R.G., di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene, oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto.

ART. 32 DECADENZA E ANNULLAMENTO

1.	Il titolare decade dalla concessione edilizia nei seguenti casi:

a)	mancato ritiro entro il termine; (24)

b)	mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini di cui al comma 1, lett. l) dell'art. 31;

c)	mancata esecuzione, entro 15 mesi dal rilascio della concessione, dei lavori fino alla costruzione del solaio del piano terra o di altre opere, indicate nella concessione stessa, per costruzioni di particolari caratteristiche e per gli interventi sull'edilizia esistente;

d)	entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

2.	La decadenza viene dichiarata dal Sindaco(2*) con apposito atto e notificata agli interessati.

3.	Per opere già iniziate, in caso di decadenza dalla concessione, dovrà essere inoltrata nuova domanda di concessione edilizia per la parte di opera non ultimata.

4.	Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato nei casi previsti dalla legge(3*), su richiesta dell'interessato, prima del termine di scadenza indicato nella concessione, con apposito provvedimento del Sindaco.(2*)

__________________________________________________

(1*) In genere le suddette caratteristiche tecniche saranno incluse nel progetto (vedi punti h1 e h2 dell' art. 27 precedente, comma 2) e normate da appositi piani di settore (vedi art. 13 del R.E.).

(24) Il comma 12°, art. 27 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni è il seguente:

-	<<entro 60 giorni dalla comunicazione...(omissis)... l'atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta dell' interessato, il termine può essere prorogato dall'autorità competente fino ad un massimo di 180 giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende decaduto.>>

(2*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(3*) Vedi comma 16 dell'art. 27 L.R. 47/78 e s.m.

5.	Le concessioni edilizie assentite per decorrenza dei termini, (25) sono annullate nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso il Sindaco(1*) procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per provvedere alla presentazione degli elaborati e/o esecuzione delle opportune modifiche.

______________________________

(25) Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita la costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell’ipotesi contemoplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una copia dell’istanza presentata al Comune per ottenere l’esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell’istanza medesima.

(1*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

TITOLO IV:  AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

ART. 33 OGGETTO

1.	L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta al Sindaco(1*) per le seguenti opere:(2*)

a)	opere di manutenzione straordinaria, ad esclusione delle opere interne, di cui all'art. 4 del R.E.;

b)	interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici preesistenti ad uso residenziale che non comportino modifiche al numero delle unità immobiliari;

c)	opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti (art.7 L. 94/1982).

d)	occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo aperto, nonchè lo spazio per deposito ed esposizione in zone non vincolate ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39 (all'art. 13 del R.E.), con esclusione dei depositi normati dall'art. 15 del D.P.R. 915/82 (demolizione auto, ferrivecchi, ecc.);

e)	opere di demolizione, reinterri, scavi che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere in zone non vincolate ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39 (all'art. 12 del R.E.);(3*)

f)	tende autoportanti o estensibili, tensostrutture, palloni pressurizzati, e qualsiasi altra struttura a carattere stagionale o periodico di cui all'art. 13 del R.E.;

g)	opere edilizie connesse all'escavazione e gestione di pozzi;(4*)

h)	abbattimento di alberi di alto fusto e di impianti vegetativi, nei casi previsti dal successivo art. 62 del presente Regolamento Edilizio;

i)	esecuzione di opere e di interventi per realizzare parcheggi coperti o scoperti da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, ai sensi dell'art. 9 della L. 122/1989;(5*)

l)	esecuzione di opere e di interventi per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche consistenti in rampe, ascensori, manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, ai sensi del 2° comma, art. 7 della L. 13/1989;

m)	mutamento della destinazione d'uso degli immobili,  non connesso a trasformazioni fisiche, di cui all'art. 2 della legge 46/88 e successive modificazioni ed integrazioni;

n)	impianti di disinquinamento realizzati ai sensi della legge 24/2/1979, n, 650 (art.2);

o)	opere di arredo urbano ed installazione di insegne pubblicitarie;

p)	recinzioni con opere murarie e muri di sostegno.

Gli interventi di cui alle precedenti lettere sono assoggettati ad autorizzazione, purchè non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1089/1939 e 1497/1939; in tal caso sono soggetti a concessione.(6*)

2.	Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell'art. 38, della legge 8/6/1990 n. 142, non è richiesta l'autorizzazione, limitatamente alle opere ingiunte.

3.	Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più

_____________________________________

(1*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(2*) Per le opere di cui alle lettere a), b), c), i), l), p) si vedano anche le procedure previste dal comma 7,

art. 4, della L. 493/'93 così come sostituito dal comma 60, art. 2, della L. n.662/96.

(3*) In realtà è soggetta ad autorizzazione comunale anche l’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi dell’art. 11 della L.R.  18/7/1991, n. 17, relativa alla disciplina delle attività estrattive.

(4*) Ferma restando la necessità di autorizzazione di cui al R. D. 11/12/1933, n. 1775 e s. m..Si vedano

anche eventuali procedimenti stabiliti in attuazione dell’art. 20 della L. n. 59/97, allegato 1 punto 49.

(5*) Si veda anche quanto stabilito dal comma 90 dell’art. 17 della L. n. 127/97.

(6*) Fatta eccezione per gli interventi di coltivazione di cave, soggetti ad autorizzazione anche in caso di vincolo.

autorizzazioni tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a concessione edilizia, l’interessato dovrà presentare, nel termine fissato dal Sindaco(1*),

regolare istanza di concessione edilizia. In corso di validità di una concessione edilizia non è consentito richiedere una autorizzazione edilizia. Eventuali ulteriori opere edilizie relative alla concessione vanno richieste come varianti.

ART. 34 RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE(2*)

1.	La richiesta di autorizzazione edilizia deve essere inoltrata al Sindaco(1*) dall'avente titolo, sulla base di apposito modello predisposto dal Comune.

2.	Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti(26) pena l'inammissibilità della stessa:

a)	copia del documento comprovante il titolo secondo le modalità previste dall'art. 26 del R.E.;

b)	estratti del P.R.G. e dell'eventuale Piano Urbanistico Attuativo, con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;

c)	documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato catastale. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà;

d)	piante in scala adeguata di tutti i piani e/o delle aree oggetto di intervento, adeguatamente quotati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso sia riferite allo stato di fatto che al progetto; integrate, quando necessario, da prospetti e da almeno n. 2 sezioni significative, con l'indicazione, attraverso adeguati grafismi o campiture, delle demolizioni, delle parti da sostituire o da consolidare;

e)	relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo ai requisiti cogenti e raccomandati previsti e corredata dai relativi calcoli e delle considerazioni giustificative, tenuto conto anche della destinazione d'uso prevista. Tale relazione deve contenere una dichiarazione firmata dal progettista, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 481 del codice penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera che metta in evidenza la rispondenza dei dati di progetto a quelli riportati nel certificato d'uso, se rilasciato, o a prescrizioni di natura igienico-sanitaria nel caso di attività classificate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni;

f)	in assenza del certificato d'uso, la dichiarazione deve evidenziare inoltre la rispondenza alle norme di attuazione del P.R.G. ed alle prescrizioni del R.E.;

g)	dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13/1989 e del relativo decreto di attuazione;

h)	nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali o 		produttive occorre presentare, qualora richiesto dalle caratteristiche dell'intervento

__________________________________________________

(1*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(2*)Nel caso di opere per cui sia prevista la D.I.A. ai sensi dell'art.4 della L. 493/93, così come sostituito

dalla L. 662/96, la documentazione necessaria va precisata dal R.E., fermo restando che occorre la

relazione di cui alla lettera e), con i contenuti e gli effetti previsti ai commi 11 e 12 del citato art. 4.

(26) Il Comune dovrà indicare il numero delle copie richieste per ogni tipo di elaborato o documento.

proposto, il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel caso l'attività rientri nel D.M. 16/5/1959 n. 689;(1*)

i)	domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti (L. 319/76, L.R. 7/83 e loro successive modificazioni ed integrazioni);(1*)

l)	documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile. Le fotografie dovranno essere a colori formato minimo 10x15 montate su cartoncino

formato A4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;

m)	parere del Servizio competente dell'A.U.S.L. nel caso di interventi edilizi riguardanti attività comprese nella classificazione di cui all'art. 13 della L.R. 33/90(2*) e successive modificazioni ed integrazioni;

n)	eventuali provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, statali, regionali, comunali, ecc.., richiesti dalla legge.

3.	Tutti gli elaborati devono essere piegati preferibilmente secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 297) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità, la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati.

4	Nel caso di varianti in corso d'opera(3*) deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici il numero della autorizzazione edilizia sulla quale è richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa.

5.	La richiesta di autorizzazione edilizia dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più progettisti, del progettista responsabile dell'intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche delle norme vigenti e dal presente Regolamento Edilizio.

ART. 35 PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEI PROGETTI(4*)

1.	A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai fini della formulazione della proposta.

2.	Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento.

3.	Qualora la richiesta di autorizzazione edilizia necessiti di integrazione per carenza o incompletezza della documentazione prevista dall'art. 34, 	il Comune provvede a comunicare l'inammissibilità all'istruttoria ed a formulare la richiesta di completamento della

documentazione, che deve essere fatta in un'unica soluzione. Decorsi inutilmente 60

______________________________________

(1*) Si vedano anche eventuali procedimenti definiti con atti regolamentari assunti in attuazione dell'art. 20, comma 8 della L. n. 59/97 (Allegato 1).

(2*) Vedi delibera di Giunta Regionale n. 477 del 21/2/1995.

(3*) Vedi art. 53 del presente R.E..

(4*) Per le opere di cui alle lettere a), b), c), i), l), p) si vedano anche le procedure previste dal comma 7, art. 4, della L. n. 493/'93 così come sostituito dal comma 6, art. 2, della L. n. 662/97.

giorni dalla data della richiesta, la pratica verrà archiviata d'ufficio.

4.	Ai fini della formulazione della proposta per il rilascio dell'autorizzazione edilizia gli uffici comunali, constatato che l'intervento proposto rientra nei casi descritti dall'art. 33, controllano:

a -	la completezza della documentazione presentata;

b -	la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;

c -	la presenza della dichiarazione di conformità del progetto per gli effetti dell'art. 481

del Codice Penale, contenuta nella relazione tecnica;

d - 	nel caso di certificato d'uso rilasciato, la corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto  nel certificato stesso.

5.	In caso di obbligatorietà e mancato rilascio del certificato d'uso, gli uffici comunali, oltre al controllo di cui al 4° comma, verificano la conformità dell'intervento di progetto alle prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.

6.	In particolari casi, su richiesta della C.E., l'esame potrà verificare la corrispondenza dell'intervento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento contenute nel R.E. e consentite dalle N.T.A. del P.R.G. vigente e la correttezza della metodologia di intervento.

7.	In particolare, quanto al soddisfacimento da parte delle previsioni di progetto dei requisiti tecnici, il rilascio della autorizzazione edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal Regolamento Edilizio. Le verifiche degli uffici comunali non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista.

8.	Per gli interventi riguardanti attività comprese nella classificazione di cui all'art. 13  della L.R. 33/90 e successive modificazioni (1*), gli uffici comunali provvedono a richiedere il parere sanitario presso l'A.U.S.L. competente, qualora non assunto direttamente dal richiedente ed allegato alla richiesta.

9.	Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Commissione Edilizia esprime il proprio parere nei casi previsti.(2*)

10.	Qualora la domanda di autorizzazione venga rigettata, con la seconda istanza il richiedente può chiedere che il Comune in sede di esame del progetto faccia riferimento alla documentazione già presentata.

___________________________________

(1*) Si veda la delibera di Giunta Regionale n. 477 del 21/2/1995.

(2*) Si tratta dei casi previsti dell'art. 14, comma 4, del presente Regolamento Edilizio.

ART. 36 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.

1.	Nel caso che il richiedente la autorizzazione edilizia abbia allegato alla domanda, in luogo del documento comprovante il titolo, la dichiarazione prevista dall'art. 26, comma 2°, prima del rilascio della autorizzazione edilizia dovrà presentare il documento richiesto.

2.	Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi adibiti ad uso industriale o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, prima del rilascio della autorizzazione edilizia dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.(1*)

ART. 37 RILASCIO E DECADENZA

1.	Il Sindaco,(2*) entro 60 gg. dal ricevimento della domanda di autorizzazione, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto della proposta del responsabile del procedimento di cui all'art. 35 e visto l'eventuale parere della Commissione Edilizia.

2.	Le determinazioni del Sindaco(2*) sulla richiesta della autorizzazione edilizia in contrasto con il parere della C.E., sono comunicate con le relative motivazioni al richiedente ed alla C.E..

3.	L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia si intende accolta qualora il Sindaco(2*) non si pronunci entro il termine di 90 gg. nei seguenti casi:

a)	interventi di manutenzione straordinaria;

b)	interventi di restauro e risanamento conservativo diretti al recupero abitativo di edifici preesistenti.(3*)

4.	Negli altri casi di cui all'art. 33, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia, si intende altresì accolta qualora il Sindaco(2*) non si pronunci entro il termine di 60 gg., purchè si tratti di interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.(4*)

5.	Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 non si applicano nel caso di richiesta di autorizzazione in sanatoria e per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1/6/1939 n. 1089 e 29/6/1939 n. 1497.

6.	I termini indicati ai commi 1, 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui il Sindaco(2*) faccia richiesta di documenti aggiuntivi o integrativi e ridecorrono dalla ricezione degli atti.

7.	L'autorizzazione edilizia è rilasciata con allegata una copia dei disegni approvati e con l'indicazione del termine entro il quale devono essere iniziati ed ultimati i lavori.

__________________________________________________

(1*) Si veda anche la circolare esplicativa in attuazione della L. 23/10/1989, n. 36 pubblicata sul B.U.R. -parte 2 - n. 6, del 28/2/1990, n. 19. L’autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro 30 giorni. Si vedano anche eventuali regolamenti attuativi del punto 109 dell’Allegato 1 alla L. n. 59/97.

(2*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/1997.

(3*) L'istanza di autorizzazione si intende accolta qualora l’autorità competente non si pronunci entro 90 giorni anche nel caso degli interventi di cui al precedente art. 33, comma 1, lettera l) ed m).

(4*) Fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera n) del precedente art. 33, per i quali l'istanza di autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro 30 giorni.

8.	L'autorizzazione decade qualora i lavori non vengano iniziati e ultimati nei termini indicati all'atto del rilascio. La decadenza deve essere dichiarata dal Sindaco(1*) con apposito atto e comunicata agli interessati. (27)

9.	In caso di decadenza (2*) dell'autorizzazione, il richiedente dovrà inoltrare una nuova domanda per le parti di opere non ultimate.

________________________________

(27) Ciascun Comune definisce, con apposito atto, i tempi di validità delle autorizzazioni, inizio e durata dei lavori, in relazione ai tipi di intervento di cui all'art. 33 del presente R.E.. Essi non potranno comunque eccedere quelli previsti per la concessione edilizia.

(1*) Vedi art. 6, comma 2, L.n.127/1997.

(2*)  Intendesi il caso di opera non completamente ultimata nei termini.

TITOLO V :  DISPOSIZIONI VARIE

ART. 38 DEROGHE

1.	La concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. può essere rilasciata, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.	La concessione o autorizzazione edilizia in deroga alle norme del Regolamento Edilizio per gli edifici ed impianti pubblici o privati(1*), può essere rilasciata per deroghe agli allineamenti, distanze, alberature...(28)

ART. 39 VOLTURE

1.	La concessione o autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa. In tal caso tali soggetti dovranno richiedere al Comune la voltura della concessione o autorizzazione rilasciata facendone apposita domanda al Sindaco (2*) ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

ART. 40 PUBBLICITA' DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

1.	L'elenco delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie(3*) rilasciate dal Sindaco(2*) va pubblicato all'albo pretorio, con specificazione del titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire.

2.	Chiunque può prendere visione, presso gli Uffici comunali, della concessione o autorizzazione edilizia e dei relativi atti di progetto.

__________________________________________________

(1*) Si intende privati adibiti ad uso pubblico (vedi nota 28).

(2*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/1997.

(3*) Nonchè della DIA di cui all’art.2, comma 60, della L. n. 662/1996.

(28)Il Comune indichi i casi ricorrenti precisando le procedure per il rilascio della concessione/autorizzazione in deroga.L'art. 54 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni è il seguente:

DEROGHE.

Il Regolamento Edilizio può dettare disposizioni che consentano al Sindaco, previo nulla-osta del Consiglio Comunale, di rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme di Regolamento Edilizio e di attuazione del Piano Regolatore Generale purchè le relative scelte non comportino modifiche al piano territoriale di coordinamento comprensoriale e semprechè riguardino edifici ed impianti pubblici. Ai fini del presente comma si intende edificio o impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'Amministrazione Pubblica.

Restano ferme le disposizioni e le competenze di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

ART. 41 OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA  COMUNALE

1.	Il progetto di opere pubbliche di iniziativa comunale è approvato dagli organi comunali, senza l'obbligo di rilascio di concessione o autorizzazione.

2.	Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando le prescrizioni contenute nel R.E. in relazione al tipo di intervento.(*)

3.	Gli uffici comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici ed al Regolamento Edilizio e lo sottopongono al parere della C.E. prima dell'approvazione da parte dell'organo comunale competente.

________________________________

(*) Il Comune dovrà definire le prescrizioni ed indicazioni relative alla progettazione ed esecuzione delle opere infrastrutturali (srade, reti di fognature, ecc....) con riferimento alle normative vigenti nonchè alle direttive CNR in materia. Per quanto si riferisce alla documentazione di progetto si veda anche quanto stabilito dal punto 16 dell'art. 4 della L. n. 493/'93, così come sostituito dalla  L. n. 662/96  art. 2, comma 60. Si vedano inoltre le indicazioni relative alle conferenze dei servizi contenute nell’art.17 della L. n. 127/97.

TITOLO VI : ASSEVERAZIONE

ART. 42 OGGETTO (29)

1.	Sono soggette ad asseverazione le opere interne alle costruzioni che non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento Edilizio, non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso delle costruzione e delle  singole unità immobiliari, non  recano pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate dalla lettera A) dell'art. 2 del DM 2/4/1968, rispettano le originarie caratteristiche costruttive.(1*)

2.	Quanto disposto al comma 1 non si applica nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/39 e n. 1497/39, e nel caso in cui l'intervento modifichi la situazione preesistente per quanto concerne il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e lavoro.

3.	Ai fini dell'applicazione del primo comma non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parte di esse.

4.	E' vietata la ristrutturazione "pesante" di unità immobiliari attraverso l'artificiosa e graduale applicazione della categoria di intervento "opere interne".

__________________________________________________

(29)Il testo dell'art. 26 della Legge n.47 del 28/2/1985 è il seguente:

OPERE INTERNE

Non sono soggette a concessione nè ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2/4/1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico sanitarie vigenti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1/6/1939, n. 1089, e 29/6/1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6/8/1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818, e 819 del codice civile.

(1*) Per le opere interne che corrispondono alla definizione della lettera e) del comma 7 dell'art. 4 della L. n. 493/93, così come sostituito dalla L. n. 662/96 (così come modificato con L. n. 135/97, art. 11, comma 1) e che rispondono alle condizioni di cui al comma 8, L. n. 662/96 (così come modificato con L. n. 135/97, art. 11, comma 2), sono previste le procedure definite per la DIA. Si veda anche l’art. 20, commi 7, 8, e 9 della L. 1/3/94, n. 153 (interventi urgenti in favore del cinema)

ART. 43 MODALITà

1.	Nei casi di cui all'art. 42 contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco(1*) un elaborato grafico indicante le opere da eseguire ed una relazione sulla base di apposito fac-simile predisposto dal Comune.

2.	Tale relazione dovrà essere firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio e nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G..

3.	Nel caso di interventi su insediamenti destinati ad attività classificate ai sensi del comma 6 dell'art. 13(2*) della L.R. 33/90 e successive modificazioni, o comunque soggette al rispetto di norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, il professionista attesterà inoltre che l'intervento non modifica la situazione preesistente relativamente alle suddette norme.(3*)

____________________________

(1*) Vedi anche art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(2*) Si veda delibera di Giunta Regionale n. 477 del 21/2/1995.

(3*) Si vedano anche eventuali procedimenti stabiliti con atto regolamentare in attuazione dell'art. 20, comma 8, della L. n. 59/97 (Allegato N. 1, punto 50).

TITOLO VII : PIANI ATTUATIVI

ART. 44 DEFINIZIONE

1.	Sono quei piani che, in accordo con le previsioni del Piano Regolatore Generale e delle relative norme di attuazione, precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano e regolamentano l'attuazione.

Rientrano fra questi:

-	piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata;

-	piani per l'edilizia economica e popolare;

-	piani per gli insediamenti produttivi;

-	piani di recupero di iniziativa pubblica o privata;

-	programmi integrati.

2.	I piani attuativi sono normati dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni; i piani di recupero sono normati  dagli artt. 27 e 28 della legge 457/78 e successive modificazioni; i programmi integrati sono normati dagli articoli 20 e 21 della L.R. 30/1/95, n. 6.

ART. 45 PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA. RICHIESTA

1.	Ai fini della presentazione della richiesta di approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata, i proprietari richiedono preventivamente l'autorizzazione a procedere al Comune. Ottenuta l'autorizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. 47/78 e successive modificazioni, i proprietari inoltrano la richiesta di approvazione al Sindaco.

2.	La richiesta di approvazione, inviata al Sindaco e firmata come gli allegati dal richiedente e dal progettista, deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.

Dei soggetti sopracitati devono essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.

3.	La documentazione minima da allegare alla richiesta, salvo diversa indicazione dalle norme del P.R.G. ed in conformità con l'art. 49 L.R. 47/78, è la seguente:

A) ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO:

1)	estratto del P.R.G., limitato alla parte interessata dall'intervento, con indicazione dell'area e stralcio delle norme di attuazione;

2)	estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione dei limiti di proprietà, e certificato catastale riportante particelle, superficie, destinazione, redditi ecc.;

3)	planimetria in scala 1:500 della zona prima e dopo l'intervento, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente cui riferirvi le curve di livello comprendente:

a)	rilievo del verde esistente con le indicazioni delle principali essenze legnose;

b)	costruzioni e manufatti di qualsiasi genere;

c)	elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù ed altre eventuali infrastrutture;

d)	viabilità e toponomastica;

e)	altri eventuali vincoli;

4)	piante schematiche di tutti i piani in scala 1:200, per i piani attuativi comprendenti aree edificate. Possono essere utilizzate le planimetrie catastali eventualmente aggiornate, anche nelle destinazioni;(1*)

5)	sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più rilevanti (almeno due);

6)	documentazione fotografica, formato minimo 10 x 15, con indicazione dei punti di ripresa;

B) ELABORATI DI PROGETTO:

1)	planimetrie di progetto in scala 1:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici.

Dovranno essere indicati i lotti edificabili o le aree di sedime dei fabbricati, le strade, i marciapiedi, le piazze debitamente quotate, gli spazi di verde attrezzato (pubblico privato) eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici di sosta e parcheggio.

In particolare dovranno essere indicate in scala 1:200 le sezioni stradali della viabilità riportanti percorsi pedonali e piste ciclabili con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche;

2)	sezioni e profili in scala 1:500 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso. Per interventi di particolare importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;

3)	progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica, gas, impianto di depurazione, ecc.);

4)	Norme tecniche di attuazione.

Tali norme devono contenere di massima i seguenti dati di fatto e di progetto:

a)	superficie d'intervento;

_______________________________________________

(1*).La Circ. della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot. N. 11084 stabilisce che, nei comuni sismici:

<<Va specificato che se le planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200 contengono informazioni geometriche e strutturali  (si veda la metodologia proposta dal già citato progetto di R.R. pubblicato sul suppl. al B.U.R. n. 328/1989) esse possono essere allegate alla domanda di concessione edilizia degli interventi di recupero edilizio previsti dal P.P. per supportare la dimostrazione che gli interventi edilizi progettati non arrecano aggravi alla situazione statica degli edifici contigui (art.8, quarto comma, della  L.R. 35/1984 e s.m.).>>

b)      superficie catastale;

c)	superficie territoriale St

Qualora l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea;

d)	superficie fondiaria Sf;

e)	superficie fondiara Sf di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l'ordine indicato nella planimetria di progetto;

f)	superficie utile Su e/o volume V totali esistenti nonchè massimi ed eventualmente minimi realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;

g)	superficie utile Su e/o volume V esistenti nonchè massimi ed eventualmente minimi realizzabili su ciascun lotto o unità minima d'intervento, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;

h)	indice di utilizzazione fondiaria di progetto Uf=Su/Sf e/o indice di fabbricabilità fondiaria di progetto If=V/Sf massimi ed eventualmente minimi realizzabili in totale e in ciascun lotto o unità minima di intervento;

i)	superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie per impianti tecnici;

j)	superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta in superficie per il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;

k)	rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal P.R.G.;

l)	superficie eventualmente destinata a verde privato e a verde condominiale;

m)	altezza degli edifici ed eventuali tipologie edilizie da adottare;

n)	caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

o)	attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento, ecc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione al rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni;

p)	norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a:

-	spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale;

-	verde pubblico e privato;

-	materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei 	colori;

-	recinzioni;

-	materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, 	passi carrai, manufatti esterni relativi all'erogazione dei servizi, piazzali

per bus, piazzole per la raccolta rifiuti solidi urbani, ecc..);

-	numero e caratteristiche degli accessi carrai.

C) Relazione geologica - geotecnica(1*)

Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l'intervento porta nell'ambiente

___________________________________

(1*) La circolare della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del

16/4/96, prot. n. 11084 stabilisce che, nei comuni sismici:

<<Occorre ricordare che (fino all'emanazione di eventuali indirizzi regionali ai sensi dell'art. 6, lettera e, della L.R. 35/1984 e s.m.) la relazione geologica-geotecnica deve contenere  almeno gli elementi necessari alla verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/1974, con riferimento al D.M. 11/3/1988.>>

con riferimento alla relazione specifica del P.R.G.. In particolare dovrà valutare l'aspetto geologico dell'area e le sue caratteristiche per la fattibilità dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l'assetto idrogeologico del terreno di insediamento, mentre per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche.

La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge.(1*)

D) Relazione illustrativa

Tale relazione deve contenere:

-	l'analisi del contesto ambientale e, in particolare, per i piani che comprendono edifici esistenti, l'analisi storica e l'analisi della consistenza dei medesimi;

-	la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al contesto ambientale;

-	l'illustrazione del programma di attuazione del piano.

-	i costi dettagliati delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente dal richiedente.

-	la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quando richiesta dalle norme vigenti o dalle norme di P.R.G., estesa anche alle eventuali opere esterne all'area d'intervento connesse all'urbanizzazione.(2*)

E) Schema di convenzione

Lo schema di convenzione contiene gli obblighi del soggetto attuatore del piano secondo quanto previsto dall'art. 28 della L. 17 giugno 1942, n. 1150 (art.8, L. 6 agosto 1967, n. 765), e dall'art. 22 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni. In particolare, per i piani particolareggiati di iniziativa privata, essa prevede:

-	la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

-	l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il P.P., nonchè l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria;

-	i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto;

-	l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione fino a quando tali opere non vengano acquisite dal Comune in base alla convenzione stessa;

-	congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.

___________________________________

(1*) Vedasi anche la Circ. del MInistero LL.PP. n. 218/24/3 del 9/1/1996.

(2*) In realtà il richiedente dovrà presentare idonea documentazione attestante l’esito positivo della valutazione d’impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente. Per gli interventi sottoposti a V.I.A., di conmpetenza regionale, si veda il D.P.R.12/4/1996 <<Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146 , concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale>>.

F) Documenti da richiedere ad organi diversi: (1*)

1.	Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tale parereè richiesto in conformità all'art. 27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti.

In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale  dei VV. F., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti.

2.	Autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici oppure della Soprintendenza ai beni archeologici, nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39 o su aree sottoposte al vincolo per la tutela delle bellezze naturali ai sensi della L. 1497/39.(2*)

3.	Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade.

4.	Autorizzazione del VII Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù.

5.	Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B 3) del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano, quali ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc.. .

6.	Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.

ART. 46 PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA. RICHIESTA

1.	La documentazione da allegare ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica deve contenere, oltre a quella stabilita dall'articolo precedente, l'elenco catastale delle proprietà da espropriare o da acquisire, nonchè una relazione economico-finanziaria contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell'area.

ART. 47 APPROVAZIONE

1.	I piani attuativi di iniziativa privata, sottoposti all'esame preventivo di cui all'art. 19 della L.R. n. 19/82 e successive modificazioni e sentito il parere della C.E., sono approvati dal

__________________________________

(1*) La Circ. della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot. N. 11084 stabilisce che, nei comuni sismici:

<<Va menzionata la necessità del parere del competente Servizio provinciale per la Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/1974>>. Il parere di conformità geomorfologica va acquisito prima della definitiva approvazione del Piano attuativo (Circolare dell’Assessore regionale alla Difesa del suolo n. 23960/20.1 dell’8.9.1983).

(2*) In realtà tale autorizzazione risulta assorbita all'interno della procedura definita dall’art. 21 della L.R. 47/78 e s.m. e dall’art. 10 della L.R. 1/8/1978 n. 26 e s.m.(norme in materia ambientale).

Comune(1*) con le procedure dell'art. 25 della L.R. 47/78 e successive modificazioni. L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la Conservatoria dei

Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano

contenente gli elementi indicati dall'art. 22 L.R. 47/78 e successive modificazioni. Tale

convenzione deve essere stipulata e trascritta successivamente all'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale a cura e spese del soggetto attuatore.

2.	Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciate le concessioni relative alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.

3.	I piani attuativi di iniziativa pubblica sono approvati dal Comune con le procedure dell'art. 21 della L.R. n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

________________________________

(1*) La competenza del Consiglio Comunale in materia di piani attuativi è confermata dall'art. 5, comma 5, della L. n. 127/97.

PARTE TERZA

NORME PROCEDURALI DURANTE L'ESECUZIONE ED ALLA  FINE DEI LAVORI

TITOLO I - ESECUZIONE DEI LAVORI(1*)

ART. 48 PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO

1.	Prima di iniziare i lavori il concessionario è tenuto a richiedere al Sindaco l'assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed ai punti di presa dell'acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

2.	Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite da personale del Comune, oppure messo a disposizione dal concessionario e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale.

3.	Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale, che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto. La visita deve essere eseguita da parte degli uffici tecnici comunali entro 30 giorni dalla richiesta.

4.	Trascorso il termine per l'effettuazione della visita, di cui al comma precedente, i lavori possono essere iniziati. In tal caso il D.L. trasmetterà al Comune una apposita relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, che contenga in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, come indicato al primo comma.

ART. 49 COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

1.	Il titolare di concessione o autorizzazione deve comunicare al Sindaco(2*) la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o consegna a mano, utilizzando apposito modello predisposto dal Comune sottoscritto anche dal D.L. e dall'impresa esecutrice.

_

___________________________________

(1*) Le procedure di cui agli artt. 48, 49, 50, 51, 52, si applicano anche nel caso di esecuzione di opere per le quali sia stata presentata D.I.A. ai sensi della L. n. 662/96.

(2*) Vedi anche art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

2.	Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della

esecuzione e della sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al Sindaco(1*) entro 15 giorni.

3.	Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:

a)	comunicazione degli estremi dell'avvenuto deposito della denuncia dei lavori in cemento armato ai sensi dell'art. 4 della L. 5/11/71, n. 1086 (30);

b)	se non inviata precedentemente, documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 28 della legge 10/91;

c)	documentazione di previsione di impatto acustico, anche con riferimento all'attività di cantiere.(2*)

ART. 50 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE (3*)

1.	Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del Sindaco(1*) che svolge tale attività avvalendosi degli uffici tecnici comunali e delle strutture sanitarie territoriali.

2.	La concessione o l'autorizzazione e la copia dei disegni, approvati e timbrati dal Comune e, quando dovuto, dal Servizio Difesa del Suolo (ex Genio Civile), devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.

3.	Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile con indicazione dell'opera, degli estremi della concessione o autorizzazione rilasciata dal Sindaco,(1*) del nominativo del committente, del progettista, del D.L., delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

4.	Se le visite di controllo accertassero l'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato, a meno di varianti in corso d'opera definite dall'art. 15 della Legge 47/85, e purchè non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini degli artt. 4 e seguenti della legge n. 47/1985.

5.	Qualora i lavori venissero interrotti, dovranno essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro. In difetto, il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti.

ART. 51 CONDUZIONE DEL CANTIERE(3*)

1.	In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.

_________________________________________________

(1*) Vedi anche art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(30) La Circ. della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot.

N. 11084 stabilisce che:

<<Alla comunicazione di inizio lavori  va allegata la ricevuta di avvenuto deposito  ai sensi della legislazione sismica (art. 3 della L.R. 35/1984 e s.m.) ovvero, per le sole opere di rilevante interesse pubblico (art.6, comma 1, lettera b della L.R. 35/1984 e s.m.), l'autorizzazione di cui all'art. 18 della L. n. 64/1974. Va altresì allegata la copia degli elaborati grafici munita del visto del Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo competente per territorio (L.R. 35/1984 e s.m., art. 3, comma 2).>>

(2*) Si tratta di integrare la documentazione richiesta al punto s.4) del precedente art. 27.Si vedano anche in proposito le prescrizioni di cui all'art. 8 della L. 24/10/1995, n. 447.

(3*) Si vedano anche gli obblighi di cui al D. Lgs. 14/8/1996, n. 494 sulla sicurezza dei cantieri.

2.	Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.

3.	Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.

4.	I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

5.	Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di concessione o autorizzazione.

ART. 52 CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

1.	Il titolare della concessione o autorizzazione, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne il Sindaco,(1*) che a sua volta richiederà l'intervento degli Enti competenti.

2.	I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia (Legge 1089 dell'1/6/1939).

ART. 53 VARIANTI AI PROGETTI

1.	Le varianti al progetto approvato possono essere essenziali(2*) e non essenziali.

2.	Sono varianti essenziali al progetto approvato quelle definite dall'art. 1dellaL.R.46/88(31).

Le suddette varianti debbono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi

__________________________________________________

(1*) Vedi anche art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(2*) La Circ. della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot. N. 11084 stabilisce che, nei comuni sismici:

<< Ai sensi dell'art. 1, lettera e), della L.R. 46/1988, nei comuni sismici le varianti  "essenziali" ricomprendono tutte le violazioni alla normativa sismica che non attengano a meri fatti procedurali. Coordinando la normativa sismica e quella  urbanistico-edilizia, per evitare la formazione di abusi sismici e, conseguentemente, anche edilizi, avremo che:

- per una variazione "essenziale" ai sensi dell'art.1 della L.R. 46/1988 che implichi anche variazione "sostanziale" ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.R. 35/1984 e s.m. ed ai sensi dell'art. 6,comma 1, del R.R. 33/1986 e s.m., i lavori potranno essere  proseguiti solo in presenza della nuova concessione edilizia e della ricevuta di avvenuto deposito, al Servizio Provinciale per la Difesa del suolo, dei nuovi elaborati di progetto esecutivo. Se invece la variazione "essenziale" non modifica sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche o non porta a destinazioni di rilevante interesse pubblico, per la prosecuzione dei lavori basterà la nuova concessione edilizia: dovrà  comunque essere trasmessa al S.P.D.S., prima della fine dei lavori, copia del progetto esecutivo, con eventuali calcoli e relazioni integrative, e copia del progetto edilizio variato con gli estremi della concessione edilizia,al fine di integrare la pratica sismica ed al fine della dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto depositato (art.7 L.R. 35/1984 e s.m.). La delibera di Consiglio regionale prevista alla lettera b del secondo comma dell'art. 6 della L.R. 35/1984 e s.m. specificherà quali siano le variazioni "sostanziali" ai fini sismici per le quali è necessario il deposito preventivo ovvero l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 6 del R.R.  33/86 e s.m.>>.

(31) Il testo dell'art. 1 della L.R. n.46/88 e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

segue ------>

lavori e comportano il rilascio, da parte del Sindaco, di una nuova concessione edilizia, sostitutiva di quella precedente, con l'indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei lavori.

3.	Sono varianti non essenziali(1*) quelle ricadenti negli altri casi ed in particolare:

- 	quelle definite in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 della L 47/85(32).Tali varianti non necessitano di preventiva approvazione, possono essere eseguite nel corso dei lavori, ma devono comunque essere richieste prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.  Per tali varianti, la richiesta deve essere presentata in un'unica soluzione progettuale, sulla base di apposito modello predisposto dal Comune, anche successivamente alla realizzazione dei lavori e deve contenere la dichiarazione di un tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto, in merito alla rispondenza della variante alle ipotesi di cui all'art. 15 della legge n. 47/1985(2*);_____________________________________________________

segue ->VARIANTI ESSENZIALI

1.	Sono varianti essenziali rispetto alla concessione per gli effetti di cui alla Legge 28 febbraio 1985 n.47:

a)	il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dall'art. 46 della L.R. 47/78 come integrato;

b)	gli aumenti della cubatura rispetto al progetto approvato superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;

c)	gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;

d)    gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, alla cubatura, alla superficie utile, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonchè rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza;

e)	le violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica quando non attengano a fatti procedurali;

f)	ogni intervento difforme da quanto concesso, ove effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali ed etnologiche, da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica, nonchè effettuato su immobili ricadenti in aree protette od in parchi istituiti in conformità a leggi nazionali o regionali.

(1*) La Circ. della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot. N. 11084 stabilisce che, nei comuni sismici:

<<per una variante al progetto edilizio corrispondente ai casi previsti all'art. 15 della L.47/85 (e che quindi non dia luogo alla sospensione dei lavori ) e che non sia "sostanziale" ai fini sismici i lavori possono essere proseguiti e la concessione  in variante può essere richiesta al comune prima della fine dei lavori; dovrà essere comunque trasmessa al S.P.D.S., prima della fine dei lavori, copia del progetto esecutivo variato, con eventuali calcoli  e relazioni integrative, e copia del progetto edilizio variato con gli etremi di richiesta al comune della concessione edilizia in variante, al fine di integrare la pratica sismica ed al fine della dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto depositato (art.7 della L. R. 35/1984 e s. m.).

Se invece la variante ai sensi dell'art.15 della L. 47/1985 comporta una variazione "sostanziale " a fini sismici occorrerà sospendere i lavori per riprenderli solo dopo l'avvenuto deposito al S.P.D.S. del nuovo progetto esecutivo, corredato dei relativi calcoli e relazioni nonchè della copia del progetto edilizio variato con gli estremi della richiesta al comune della concessione edilizia variante. Occorerà attenersi a criteri analoghi per le varianti che non siano "essenziali" ai sensi dell'art.1 della L. R. 6/1988 né possano identificarsi con varianti ai sensi dell'art. 15 della L. 47/1985.>>

(32) Il testo dell'art. 15 della Legge n. 47/85 è il seguente:

-	VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma nè delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonchè il numero di queste

ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1/6/1939, n. 1089, e 29/6/1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.

Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'art.31 della legge 5/8/1978, n.457.

L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'art. 17 della legge 28/1/1977, n.10, come modificato dall'art. 20 della presente legge.

(2*) Per le varianti che coincidono con quelle previste al comma 7, lettera g, dell'art. 4 della L. n. 493/93, così come sostituito dal comma 60, art. 2, della L. n. 662/96, è prevista la procedura della DIA.

-	quelle non ricadenti nei casi di cui al comma 2 e non ricomprese fra quelle sopradefinite in corso d'opera. Dette varianti debbono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori.

Le varianti non essenziali comportano il rilascio da parte del Sindaco(1*) di una nuova concessione e/o autorizzazione edilizia, che si affianca alla precedente senza modificarne i termini di inizio e di fine dei lavori.

4.	La documentazione necessaria per la richiesta di approvazione di varianti è la seguente:

a)	per le varianti di cui al comma 2,  la medesima di cui al precedente art. 27;

b)	per le varianti di cui al comma 3 :

-	domanda al Sindaco:(1*)

-	elaborati grafici nei quali siano evidenziate le varianti richieste (colore giallo per le opere non eseguite o da demolire, colore rosso per quelle da realizzare);

-	gli altri elaborati previsti dall'art. 34 nel caso che la variante incida sull'impostazione dei calcoli, relazioni, ecc. iniziali.

5.	La richiesta e gli elaborati grafici devono essere firmati dal titolare della concessione e dal progettista della variante e devono rispettare le norme vigenti in materia di bollo.

__________________________

(1*) Vedi anche art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

TITOLO II: CONCLUSIONE DEI LAVORI

ART. 54 COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI  CONFORMITA' EDILIZIA

1.	L'ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dalla concessione o autorizzazione edilizia e comunicata al Sindaco(1*) entro 30 giorni inviando apposito modello predisposto dal Comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, debitamente firmato dal titolare dell'atto, dal direttore e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori.

2.	Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il titolare della concessione/autorizzazione deve presentare al Comune i seguenti documenti:(*)

a)	scheda tecnica descrittiva di cui al successivo art. 55, del'immobile realizzato, debitamente sottoscritta dal titolare della concessione o autorizzazione edilizia, e da un tecnico abilitato, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 481 del Codice Penale, ovvero dichiarazione di conformità(2*) di cui al terzo comma dell'art. 55;

b)	certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato od a struttura metallica, ove presenti (nelle zone sismiche, certificato di conformità di cui all'art. 28 della Legge n. 64/1974)(3*);

c)	certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del certificato, copia della richiesta di collaudo presentata ai VV.FF.) o dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal titolare della concessione e dal direttore dei lavori, che l'opera non è soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;(4*)

d)	dichiarazione di conformità dell'impianto termico e dell'isolamento termico, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della certificazione energetica. Nella dichiarazione, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori(5*) devono certificare sotto la propria responsabilità, ciascuno per gli obblighi che gli competono, la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione depositata in Comune;

e)	dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, installati nell'immobile ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 46/90. Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice dovrà certificare di aver eseguito l'impianto utilizzando materiali certificati e messi in opera a regola d'arte;(4*)

f)	autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 24/5/88 n. 203;(4*)

g)	domanda di allacciamento degli scarichi provenienti dal fabbricato alla fognatura comunale per gli insediamenti civili o, in assenza di pubblica fognatura, autorizzazione allo scarico delle acque reflue secondo le disposizioni della Legge 319/76 e della Legge regionale 7/83 e successive modificazioni;(4*)

h)	dichiarazione del tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto resa ai sensi dell'art. 11 del D.M. 14/6/1989 n. 236 (superamento ed eliminazione barriere architettoniche);(6*)

__________________________________________________

(1*) Vedi anche art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(*) Il Comune integrerà il presente elenco con gli eventuali documenti richiesti da specifiche norme vigenti nell’ambito territoriale.

(2*) La dichiarazione di conformità è sufficiente nei casi previsti al comma 6 dell'art. 55 del presente regolamento.

(3*) La Circ. della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 16/4/1996 prot. n. 11084 stabilisce che, nei comuni sismici:

<<Va specificato che il certificato di conformità di cui all'art. 28 della L. n. 64/1974 è richiesto solo per le opere di rilevante interesse pubblico, mentre per le altre opere è da allegare la dichiarazione con la quale  il direttore dei lavori attesta la conformità dell'opera eseguita al progetto depositato ed alle norme della L. n. 64/1974 e della L. R. 35/1984 e s. m. art..7 della L. R. 35/1984 e s. m.>>.

(4*) Si vedano eventuali procedimenti stabiliti in attuazione dell'art. 20 della L. n. 59/97 (Allegato 1, punti 11, 14, 15, 37, 104, 109).

(5*) Ove il Direttore dei Lavori sia da individuare ai sensi di legge.

(6*) Vedasi anche L. 5/2/1992, n. 104 e D.P.R. 24/7/1996, n. 503 (barriere architettoniche).

i)	documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione in Catasto ai sensi delle normative vigenti, comprensiva delle planimetrie;

l)	autorizzazione all'esercizio ed impiego dell'impianto ascensore;(1*)

m)	attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione comunale.(2*)

ART. 55 SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA

1.	Per ogni immobile oggetto di intervento edilizio deve essere compilata o aggiornata, se esistente, una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che la compongono, sottoscritta da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario o dai soggetti aventi titolo all'intervento edilizio. Tale scheda è redatta sulla base di apposito modello predisposto dal Comune e sottoscritta per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice Penale.

2.	La scheda deve contenere:

a)	i dati catastali e urbanistici utili alla esatta individuazione dell'immobile stesso, con l'eventuale riferimento all'unità edilizia originaria;

b)	i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;

c)	un quadro riepilogativo relativo ai diversi requisiti cogenti e raccomandati, ai livelli previsti dal Regolamento Edilizio per quel tipo di opera, ai livelli dichiarati in sede di progetto e alle prestazioni fornite dall'opera realizzata;

d)	 gli elementi utili alle verifiche in merito ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed in merito a quei requisiti connessi alle prescrizioni derivanti dalla valutazione preventiva ai sensi della lettera h) dell'art. 19, primo comma, della L.R. n. 19/1982 e successive modificazioni, nel caso di insediamenti destinati ad attività classificate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni;

e)	una relazione sottoscritta dal tecnico incaricato, relativa allo svolgimento delle prove in opera eseguite ed ai livelli di prestazione forniti dall'opera realizzata. Tale relazione riprenderà quanto riportato nel programma delle verifiche in corso d'opera e finali indicate nella relazione di progetto presentata in sede di richiesta di concessione edilizia.

3.	La scheda dovrà altresì contenere la dichiarazione di conformità, resa dal professionista incaricato, per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d'opera e finali, prescritti dal Regolamento Edilizio e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato ed alle varianti autorizzate.

4.	Copia della scheda è conservata a cura del Comune ed è rilasciata a richiesta dei soggetti aventi titolo.

5.	Le operazioni di controllo e verifica dei requisiti che richiedono particolari condizioni legate alla stagionalità ed all'uso, possono essere rinviate ed effettuate nel periodo che, a giudizio del tecnico incaricato, risulta il più idoneo. Per tali requisiti la scheda tecnica descrittiva, già depositata, sarà completata con i dati mancanti entro e non oltre dodici mesi dalla data del primitivo deposito, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 85.

6.	Gli interventi soggetti ad autorizzazione, con esclusione di quelli di restauro e risanamento conservativo, e/o riguardanti attività classificate, non sono soggetti all'obbligo della

________________________________

(1*) Si vedano eventuali procedimenti stabiliti in attuazione dell'art. 20 della L. n. 59/97 (Allegato 1, punti 11, 14, 15, 37, 104, 109)

(2*) Di cui all'art. 3 della L. 28/1/1977, n. 10 (recante norme sull’edificabilità dei suoli).

compilazione della scheda tecnica descrittiva, fatto salvo l'aggiornamento di quella

eventualmente esistente.

7.	In particolare, in caso di aggiornamento della scheda esistente, la stessa verrà presentata al Comune unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al comma 3 per il rilascio del

certificato aggiornato di conformità edilizia, secondo le procedure di cui al successivo art. 57.

8.	Nel caso in cui non sia obbligatoria la compilazione della scheda deve essere prodotta una dichiarazione del Direttore dei Lavori, per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, attestante che l'opera realizzata è conforme al progetto autorizzato.(1*)

ART. 56 VERIFICA DI CONFORMITà DELL'OPERA ESEGUITA ALLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1.	Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla presentazione della documentazione, può richiedere per una sola volta l'integrazione della documentazione presentata ovvero la regolarizzazione della stessa.

2.	Il Sindaco(2*), entro 30 giorni dalla data di presentazione della scheda tecnica descrittiva, o dell'aggiornamento della stessa corredata dalla documentazione prevista dall'art. 54, comunica al richiedente la data di inizio delle operazioni di controllo e verifica dell'opera eseguita. Tali operazioni saranno effettuate, entro i successivi 30 giorni, dagli uffici comunali ovvero da un tecnico incaricato dal Comune il cui nominativo è compreso nell'elenco di cui al successivo art. 58.

3.	Nel caso di interventi già sottoposti a parere preventivo dell'A.U.S.L. in fase di concessione/autorizzazione, le operazioni di controllo saranno effettuate con le stesse modalità di cui al secondo comma dagli uffici comunali congiuntamente a quelli dell'A.U.S.L. territorialmente competente .

4.	Il soggetto incaricato del controllo esamina la rispondenza dell'opera eseguita alla concessione/autorizzazione edilizia rilasciata nonchè alla scheda tecnica descrittiva e relativi allegati e verifica in particolare il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonchè dei requisiti cogenti previsti nel Regolamento Edilizio.(3*)

5.	Qualora in sede di controllo, anche a campione, vengano riscontrate difformità con quanto dichiarato nella scheda tecnica descrittiva, il Sindaco(2*) comunica le risultanze negative del controllo al richiedente invitando lo stesso a produrre, entro il termine prefissato, le proprie controdeduzioni, riservandosi ogni altra successiva azione.

ART. 57 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITà EDILIZIA

1.	Il certificato di conformità edilizia viene rilasciato per tutte le opere soggette a concessione

____________________________________

(1*) Nel caso di interventi realizzati previa Dichiarazione di inizio attività (D.IA.) è previsto il certificato di collaudo finale del progettista ai sensi del comma 11 dell'art. 4 della L. n. 493/93, così come modificato con art. 2, comma 60, della L. n. 662/96.

(2*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/1997.

(3*) Va verificata solo la corrispondenza dei livelli di prestazione rilevati in opera (indicati nella scheda tecnica descrittiva) con i livelli di prestazione dichiarati in sede progettuale.

edilizia e nel caso di autorizzazione edilizia, per gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo e per quelli riguardanti attività classificate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 33/90 e succcessive modificazioni.

2.	Tale certificato, attesta che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed igieniche di interesse edilizio. Esso vale altresì come dichiarazione di abitabilità o usabilità di cui al D.P.R. 22/4/94, n. 425.

3.	Il Sindaco(1*), entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 54 del presente Regolamento Edilizio, accertato che essa è completa, e viste le risultanze dei controlli effettuati secondo le modalità previste all'art. 56, rilascia il certificato di conformità edilizia.

4.	Qualora non si proceda alla verifica di cui al precedente art. 56, o il suddetto controllo comunale non venga svolto entro il termine previsto, il certificato è rilasciato nei successivi 10 giorni, anche nei casi di applicazione dell'art. 55 - 5° comma, mediante convalida della dichiarazione di conformità resa dal professionista incaricato. Nel caso di mancata convalida nel termine appena indicato, la scheda tecnica descrittiva da cui risulti la data di presentazione al Comune, tiene luogo del certificato di conformità edilizia.

5.	Nel caso di rilascio del certificato di conformità edilizia mediante convalida della dichiarazione di conformità sottoscritta dal tecnico incaricato, il Sindaco(1*) appone l'attestazione di convalida della dichiarazione, riservandosi la possibilità di effettuare nei dodici mesi successivi al rilascio il controllo a campione, secondo i modi ed i tempi previsti dal comma seguente.(2*)

6.	I criteri di scelta delle opere edilizie per le quali si procede al controllo preventivo, nonchè, nel caso di controllo a campione, le modalità e le procedure per la definizione del campione stesso, sono stabilite da apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 58 ELENCO DEI TECNICI VERIFICATORI

1.	Ai fini dell'espletamento dei compiti di controllo e verifica delle opere edilizie per il rilascio del certificato di conformità edilizia, il Sindaco(1*) può avvalersi, nei casi previsti dal precedente art. 56, dell'opera di tecnici abilitati verificatori esterni al Comune, iscritti all'elenco predisposto dall'Amministrazione stessa dotati di specifica competenza.

2.	Il Comune, sentite le categorie professionali competenti, delibera in merito alla formazione dell'elenco dei tecnici verificatori ed ai compensi per le relative operazioni di controllo e verifica. L'elenco ed i compensi sono aggiornati periodicamente.(3*)

3.	E' incompatibile con l'incarico di verificatore l'aver partecipato in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori e alla costruzione dell'opera.

_________________________________

(1*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(2*) Il controllo a campione è effettuato anche nel caso, previsto al comma 4, di mancata convalida della scheda tecnica descrittiva.

(3*) Il Comune può deliberare anche apposito accordo in merito con le Aziende Usl-Dipartimento di prevenzione.

ART. 59	SOSPENSIONE DALL’USO E DICHIARAZIONE DI INABITABILITà(1*)

1.	Il Sindaco(2*), quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso.

2.	Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all’effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e/o dichiarato nella scheda tecnica descrittiva.

3.	Per le abitazioni esistenti, il Sindaco(2*) può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni (**),(3*):

-	condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l’incolumità degli occupanti;

-	alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);

-	insufficienti requisiti di superficie  (S minima = 28 m2 per alloggio),  o di  altezza

(h minima = 2,20 m.);

-	insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;

-	mancata disponibilità di acqua potabile;

-	assenza di servizi igienici;

-	mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue.(4*)

__________________________________________________

(1*) Norme applicabili, ferme restando le sanzioni amministrative e penali stabilite dalla L. 28/2/1985, n. 47 e s.m.

(2*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

(**) Ciascun Comune può integrare le condizioni previste dal comma 3, in relazione alle proprie situazioni ambientali.

(3*) Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. 5/2/1992, n.104, sono dichiarate inabitabili e inagibili tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate.

(4*) Si veda in merito la circolare del Ministero LL.PP. del 23/7/1966, n. 1820.

PARTE QUARTA

NORME PARTICOLARI

TITOLO I: TUTELA DELL'AMBIENTE (33)

ART. 60 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

1.	Le acque reflue debbono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esistente a cura dei proprietari secondo quanto previsto dal requisito R.C. 3.5.: "Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriali."

2.	L'autorizzazione allo scarico alla pubblica fognatura è rilasciata dal Sindaco(1*) unitamente al certificato di conformità edilizia.

3.	Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc..) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando le planimetrie delle reti di scarico aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.

ART. 61 REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE (34)

1.	Le acque meteoriche proveniente dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate, debbono essere convogliate nella fognatura comunale o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo quanto previsto dal Requisito R.C. 3.5.: "Smaltimento delle acque meteoriche".

2.	E' vietata l'esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza autorizzazione regionale ai sensi del R.D. 1775/33.

3.	L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta l'autorizzazione edilizia per le sole opere edilizie connesse. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi debbono essere cementati, al fine di proteggere la falda dagli inquinamenti per il potenziale pericolo costituito dai pozzi abbandonati. Le metodologie di cementazione sono approvate dagli uffici regionali competenti (ex Genio Civile), ai quali spetta pure il rilascio della concessione/autorizzazione per la derivazione di acque sotterranee(2*). Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un

__________________________________________________

(33) Gli articoli riportati costituiscono un riferimento per la redazione del R.E. da parte dei Comuni che dovranno pertanto modificarli e/o integrarli secondo le particolari caratteristiche ed esigenze della realtà comunale.

(1*) In proposito si vedano anche eventuali provvedimenti attuativi del punto 104 dell'allegato 1 alla L. n. 59/97 e del comma 2, lettera f), dell'art. 6 della L. n. 127/97.

(34) Ciascun Comune adeguerà ulteriormente l'articolo alla propria situazione idrogeologica con riferimento anche alla normativa comunale sulle fognature.

(2*) Vedere anche eventuali provvedimenti assunti in attuazione dell’art.20 della L. n. 59/1997 (punto 49 dell'allegato 1).

pozzo, dovranno essere documentate, in sede di richiesta di concessione/autorizzazione edililizia, le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa e la qualità dell'acqua attinta, nel rispetto di quanto previsto nel requisito R.C. 3.4.: "Portata ed alimentazione delle reti di distribuzione dell'acqua per uso idro-sanitario".

ART. 62 SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

1.	In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo. La scelta e la collocazione delle essenze è regolamentata dall'apposito Piano Comunale del Verde. (35)

2.	Le alberature aventi diametro del tronco superiore a 0,20 m - rilevato a 1 m dal colletto - devono essere conservate.

3.	L'abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o incolumità, mediante apposito nulla-osta del Sindaco(1*) che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG.

4.	L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

__________________________________________________

(35) I Comuni potranno includere norme specifiche in relazione alle particolarità del proprio territorio. La documentazione di progetto di cui alla lettera h1) dell'art. 27 e alla lettera d) dell'art. 34 deve rispettare le indicazioni del suddetto piano o, in assenza, deve precisare tipi e dimensioni del verde esistente e tipologie del verde di nuovo impianto.

(1*) Vedi art. 6, comma 2, L. n. 127/97.

TITOLO II: PRESCRIZIONI VARIE

ART. 63 MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

1.	Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2.	Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, di concessione o autorizzazione edilizia.

3.	Qualora non provvedano, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.

4.	Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva autorizzazione o concessione edilizia, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta di autorizzazione o concessione.

5.	In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. 1934 della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 64 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI DI PREGIO(1*)

1.	E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonchè interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri civici, fittoni, ecc.

2.	Negli edifici classificati tipologicamente o comunque di età superiore a 50 anni, il rifacimento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego di materiali tradizionali. Nel caso di tinteggiature, dopo l'approvazione del colore, si raccomanda l'impiego di pitture a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.

3.	Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi.

4.	La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti. (36)

__________________________________________________

(36) Il Comune può dettare norme per fabbricati o zone del territorio comunale di particolare interesse, attraverso l'adozione di appositi "Piani del Colore".

(1*) L'articolo si applica solo in assenza di più precise e vincolanti normative di P.R.G. o di piani di settore.

ART. 65 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE

1.	Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.(1*)

2.	Sono ammessi i seguenti aggetti:

-	cm 30, per le sporgenze cornici, bancali, inferriate, fino all'altezza di ml 2,50 dal suolo;

-	cm 150 per balconi e pensiline che dovranno essere posti ad una altezza superiore a ml 2,50 dal piano del marciapiede e a ml 4.50 dal piano stradale. Il filo esterno dei balconi dovrà essere arretrato di almeno 60 cm dal bordo del marciapiede qualora esistente;

-	le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a 2,50 ml, misurata dal piano del marciapiede, o di ml 4,50 sul piano stradale.

3.	Elementi aggettanti chiusi (bow-window)  sono soggetti al criterio della visuale libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri fabbricati e dai cigli stradali.

4.	Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, il Sindaco(2*) può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

ART. 66 ALLINEAMENTI

1.	Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Il Sindaco(2*) potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.

ART. 67 COPERTURE, CANALI DI GRONDA, PLUVIALI

1.	Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche. Nel caso di edifici prospicenti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2.50 dal piano stradale. E' consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella

parte basamentale.

______________________________

(1*) Si vedano anche il punto C.3.5 e il punto C.9.8.1 del D.M. 16/1/96 (norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche).

(2*) In sede di pianificazione urbanistica generale e attuativa o con le procedure della concessione o autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 38 e di cui all’art.54 della L.R. 47/78 e s.m. Si veda inoltre l’art.6, comma 2, della L. n. 127/1997.

ART. 68 APERTURE DEI SOTTERRANEI SU SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO

1.	Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purchè dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.

2.	Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

ART. 69 NUMERAZIONE CIVICA

1.	Il Comune attribuirà il numero civico e gli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili).

2.	La normativa in merito è definita da apposito atto comunale; l'inosservanza di dette norme costituisce infrazione al Regolamento Edilizio ed è soggetta alle sanzioni previste.

ART. 70 INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, MOSTRE, TENDE, ecc.

1.	Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte. (37)

2.	L'apposizione è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

3.	Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, può applicare alle fronti dei fabbricati prospettanti gli spazi pubblici o privati, previo avviso agli interessati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.

__________________________________________________

(37) In assenza di un "Piano per l'Arredo Urbano" (o di "Piano delle vetrine") il Comune potrà dettare norme per fabbricati o zone del territorio comunale di particolare interesse.

ART. 71 PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE (38)

1.	L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada.

2.	L'ubicazione dei passi carrai dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà che sarà assoggettata ad apposita tassa.

3.	Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml. 2.50 se la rampa è rettilinea, e ml 3.50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno 4,50 metri, atto alla sosta di un'autovettura.

ART. 72 STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI

1.	La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade e passaggi privati è soggetta all'autorizzazione del Sindaco.

2.	E' facoltà del Sindaco concedere o negare tale autorizzazione, in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonchè alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi, saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.

3.	I cortili devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il rapido deflusso delle acque meteoriche. Nei cortili di grandi superfici è richiesta l'area pavimentata larga almeno cm 100 lungo i muri dei fabbricati, purchè sia evitata l'infiltrazione. (39)

4.	Nei cortili destinati ad illuminare ed areare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.

ART. 73 CAVEDI, POZZI LUCE, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI

1.	I cavedi potranno areare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone. L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.

2.	Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.

__________________________________________________

(38) Vedasi art. 22, D. Leg. 3/4/92, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed il d.P.R.16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada).Vedasi inoltre il D.M. 1/2/1986 e s.m.

(39) Il Comune definisce l'ampiezza minima e le caratteristiche dei cortili.

3.	Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti.

4.	Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per le acque deflusso.

5.	Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie.

ART. 74 RECINZIONI(*)(1*)

1.	Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni su strada in muro pieno non debbono superare l'altezza di ml 1.00 nelle curve o in zona di visibilità scarsa.

2.	I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinnanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.

ART. 75 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (**)

1.	Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, quando l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione.

2.	L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia, soggetta a tassazione di plateatico ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino del suolo alla scadenza.(2*)

3.	Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo della autorizzazione.

4.	Nel caso di manifesta instabilità di terreno in prossimità di strada comunale o di altri spazi di uso pubblico, i proprietari devono provvedere al consolidamento adottando provvedimenti suffragati da un progetto delle opere che si intendono eseguire.

__________________________________________________

(*)Vedasi artt. 16, 17 e 18 del D. Leg. 3/4/92, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni  nonchè il D.P.R. 16/12/92, n. 495 (artt. 26,27,28,29) e  il D.P.R. 26/4/93 , n. 147 (art. 1 - commi 2 quater  e 4-)

(1*) In relazione alle procedure introdotte con l'art. 4 della L. n. 493/93, così come sostituito dal comma 60, art. 2, della L. n. 662/96  è opportuno normare i requisiti di recinzioni, muri di cinta e cancellate.

(**)Vedasi artt. 20 e 21 del D. Leg. 3/4/92, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

(2*) Si veda anche la L. n. 127/97, art. 17, commi 62 e 63.

PARTE QUINTA

REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

TITOLO I:  definizioni e contenuti

Art. 76  Organismo EDILIZIO e relazioni funzionali

1.	Le interrelazioni funzionali degli spazi(1*) sono riportate nel modello di scomposizione del sistema ambientale riportato nelle figura 1.(della pagina successiva)

2.	Si intende per Organismo Abitativo l'insieme delle unità immobiliari, prevalentemente ad uso residenziale, progettate unitariamente con caratteristiche di continuità fisica ed autonomia funzionale dotate di infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.

3.	Gli organismi abitativi sono costituiti da:

- 	unità immobiliari ad uso residenziale (alloggi);

- 	spazi chiusi non residenziali;

- 	spazi chiusi ad uso comune;

- 	spazi aperti ad uso comune;

- 	spazi chiusi di circolazione e collegamento;

- 	spazi aperti di circolazione e collegamento;

- 	spazi di servizio.

Art. 77 - Requisiti

1.	Gli interventi edilizi normati dal presente regolamento edilizio, debbono rispondere a requisiti tecnici esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori.

2 -	Essi sono raggruppati in “famiglie” in relazione alle esigenze al cui soddisfacimento fanno riferimento, (secondo quanto disposto dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui è stata aggiunta una ulteriore “famiglia” riferita alle esigenze di “fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature”), come sotto riportate:

1)	resistenza meccanica e stabilità;

2)	sicurezza in caso di incendio;

3)	igiene, salute e ambiente;

4)	sicurezza nell’impiego;

5)	protezione contro il rumore;

6)	risparmio energetico e ritenzione del calore;

7)		fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

_________________________________________

(1*) All’interno dell’organismo edilizio.

MODELLO DI SCOMPOSIZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE

| AMBIENTE ESTERNO |  |  | COMPLESSO EDILIZIO INSEDIATIVO |  |  | ORGANISMO EDILIZIO |  |  | SPAZI DI FRUIZIONE DELL'UTENZA PER ATTIVITA' PRINCIPALE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INFRASTRUTTURE A RETE |  |  | PERTINENZE DELL'ORGANISMO EDILIZIO |  |  | PERTINENZE DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE PER ATTIVITA' PRINCIPALE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPAZI DI FRUIZIONE PER ATTIVITA' SECONDARIE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPAZI DI CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALI E VANI TECNICI |  |

SPAZI CHIUSI DI FRUIZIONE DELL'UTENZA PER ATTIVITA' PRINCIPALE

SPAZI APERTI DI FRUIZIONE DELL'UTENZA PER ATTIVITA' PRINCIPALE

SPAZI CHIUSI DI PERTINENZA DEGLI DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE PER ATTIVITA' PRINCIPALE

SPAZI APERTI DI PERTINENZA DEGLI SPAZI DI FRUIZIONE PER ATTIVITA' PRINCIPALE

SPAZI CHIUSI DI FRUIZIONE PER ATTIVITA' SECONDARIE

SPAZI APERTI DI FRUIZIONE PER ATTIVITA' SECONDARIE

SPAZI CHIUSI DI CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO

SPAZI APERTI DI CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO

LOCALI E VANI TECNICI CHIUSI

LOCALI E VANI TECNICI APERTI

fig. 1

ART. 78 	CONTENUTO DEL REQUISITO

1.	La formulazione di ogni requisito comprende:

a)	la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da soddisfare;

b)	la specifica di prestazione che è, di massima, articolata in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica. Il metodo di verifica può comprendere metodi di calcolo(1*), prove in opera, di laboratorio(2*) e di collaudo.(3*)

2.	Le specifiche di prestazione dei requisiti sono riferite alle sottoelencate funzioni che riuniscono nei seguenti cinque raggruppamenti le diverse categorie edilizie o destinazioni d'uso:

A) 	funzione abitativa;

B) 	funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;

C) 	funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B), ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;

D) 	funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale ;

E) 	funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.

3.	I livelli di prestazione dei requisiti possono essere articolati in relazione alla destinazione d’uso(4*) e al tipo di intervento, quando si tratta di trasformazioni o processi di intervento che riguardano il patrimonio edilizio esistente.

4.	I metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera o le verifiche finali, vengono riportati nel presente regolamento se non sono definiti da leggi o norme vigenti (ad esempio: Direttive CNR, norme UNI). In tal caso, i metodi e le prove riportate fanno riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi noti ed acquisiti dagli operatori tecnici del settore della progettazione ed esecuzione delle opere edilizie. L’operatore nel caso ritenga di poter utilizzare conoscenze più precise ed innovative, può procedere con altri metodi. In tal caso, nella relazione allegata al progetto, deve chiarire a quale metodo, sistema di calcolo o di verifica si è riferito e ne assume conseguentemente ogni responsabilità al fine del rispetto del livello di prestazione obbligatorio per l’intervento.

Art. 79   	Classificazione dei requisiti.

1.	I requisiti si suddividono in cogenti e raccomandati.

2. 	I requisitI cogenti (RC) sono obbligatori in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti dei manufatti edilizi e sono riportati nell'elenco che segue. Alcuni di essi, possono prevedere diversi livelli di prestazione, in relazione alle caratteristiche territoriali, alle destinazioni d’uso, ai tipi di intervento, fermo restando il carattere di cogenza del requisito

____________________________________

(1*) Si tratta di metodi di calcolo di progetto (che possono comprendere anche soluzioni conformi) utilizzabili anche come alternativa alle prove in opera qualora per queste ultime non esistano procedure definite.

(2*) Comprendenti “la certificazione di qualità di materiali e componenti, effettuata secondo le modalità previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia” (L.R. 33/90 e s. m., art. 13).

(3*) Quando non sia possibile utilizzare certificazioni o metodi di calcolo si può utilizzare il giudizio sintetico del tecnico abilitato, “espresso sulla base di un’ispezione dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica nonché del controllo di qualità sui materiali e componenti”. (L.R. 33/90 e s. m., art. 13).

(4*) Dell’organismo edilizio e delle sue articolazioni spaziali.

ELENCO DEI REQUISITI COGENTI (RC)

FAMIGLIA 1   :   	RESISTENZA MECCANICA E STABILITà

RC 1.1. :	Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

RC 1.2. :	Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali

RC 1.3. :	Resistenza meccanica alle vibrazioni

FAMIGLIA 2  :    	SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

RC 2.1. :	Resistenza al fuoco

RC 2.2. :	Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

RC 2.3. :	Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio

RC 2.4. :	Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

FAMIGLIA 3  :   	 IGIENE, SALUTE ED AMBIENTE

RC 3.1. :	Assenza di emissione di sostanze nocive.

RC 3.2. :	Qualità dell’aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi.

RC 3.3. :	Temperatura di uscita dei fumi.

RC 3.4. :	Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario.

RC 3.5. :	Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali.

RC 3.6. :	Smaltimento delle acque meteoriche.

RC 3.7. :	Tenuta all’acqua. Impermeabilità.

RC 3.8. :	Illuminazione naturale.

RC 3.9. :	Oscurabilità.

RC 3.10. :	Temperatura dell’aria interna.

RC 3.11. :	Temperatura superficiale.

RC 3.12. :	Ventilazione.

RC 3.13. :	Umidità relativa.

RC 3.14. :	Protezione dalle intrusioni.

FAMIGLIA 4:    	SICUREZZA NELL’IMPIEGO

RC 4.1. :	Sicurezza contro le cadute.

RC 4.2  :	Sicurezza di circolazione (attrito).

RC 4.3. :	Limitazione rischi di ustione.

RC 4.4. :	Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento.

RC 4.5. :	Sicurezza elettrica.

RC 4.6. :	Sicurezza degli impianti.

FAMIGLIA 5:    	PROTEZIONE DAL RUMORE

RC 5.1. :	Controllo della pressione sonora: benessere uditivo.

FAMIGLIA 6:  	RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

RC 6.1. :	Contenimento dei consumi energetici.

RC 6.2  :	Temperatura dell’aria interna.

RC 6.3  :	Temperatura dell’acqua.

FAMIGLIA 7 :	FRUIBILITà, DISPONIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE

RC 7.1. :	Accessibilità, visibilità, adattabilità.

RC 7.2  :	Disponibilità di spazi minimi.

RC 7.3  :     Dotazioni impiantistiche minime.

3.	i requisiti raccomandati (RR)(40) vengono  formulati al fine del raggiungimento di una più elevata qualità delle opere edilizie  e sono:

ELENCO DEI REQUISITI RACCOMANDATI (RR)

RR	3.1.	:	Assenza di emissioni dannose

RR	3.2. 	:	Umidità superficiale.

RR	3.3.	:	Illuminazione artificiale.

RR	3.4.	:	Temperatura operante.

RR	3.5.	:	Velocità dell'aria.

RR	3.6.	:	Asetticità.

RR	3.7.	:	Inerzia termica.

RR	5.1. 	:	Riverberazione sonora.

RR	5.2. 	:	Isolamento acustico ai rumori impattivi.

RR 5.3. :	Isolamento acustico ai rumori aerei.

RR	7.1.	:	Dotazione impiantistica degli spazi.

4.	I contenuti dei requisiti (specifiche e livelli di prestazione, metodi di calcolo e di misura, ecc.), cogenti e raccomandati, sono riportati nei successivi allegati A (Requisiti Cogenti) e B (Requisiti Raccomandati) che costituiscono parte integrante del presente regolamento.(1*)

art. 80 	modalità di applicazione dei requisiti

1.	Ogni requisito, sia cogente che raccomandato, è messo in relazione al proprio campo di applicazione individuato dalle destinazioni d'uso e/o dalle funzioni degli spazi edificati.

2.	Qualora, in sede di presentazione del progetto di intervento edilizio, non sia definita l'attività specifica per l'utilizzo del manufatto, è richiesto il solo soddisfacimento dei requisiti cogenti per la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente. In tal caso, il certificato di conformità edilizia attesta la rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e prestazionale solo relativamente ai requisiti cogenti sopraddetti. La successiva definizione dell'attività specifica, quando si rendono necessarie opere edilizie aggiuntive ed il rispetto di ulteriori requisiti cogenti per lo svolgimento dell'attività, comporta una ulteriore concessione/autorizzazione edilizia.

__________________________________________________

(40) Il Comune può decidere, in funzione delle diverse realtà locali, l’inserimento del requisito nel R.E., con valore di raccomandazione.

(1*) <<(.....) Il Regolamento Edilizio comunale dovrà quindi disciplinare i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie in conformità a quanto disposto nello schema di Regolamento Edilizio tipo. La conformità si intende riferita alla definizione delle esigenze da soddisfare, al campo di applicazione (destinazione d’uso per cui il requisito va soddisfatto), alla specifica di prestazione, contenente livelli di prestazione eventualmente differenziati in rapporto alla categoria d’intervento edilizio (nuova costruzione o recupero) ed alla attività svolta (principale o secondaria): anche i livelli di prestazione dovranno essere conformi a quelli del R.E. tipo. Potrà essere ammessa un’eventuale suddivisione di un requisito in più requisiti, purché sia individuabile la corrispondenza con la fonte normativa (cioè con i sopra richiamati contenuti e modalità di espressione dei requisiti cogenti del Regolamento edilizio tipo). Non sarà possibile estendere la cogenza a requisiti raccomandati dal R.E. tipo, mentre potranno essere ammessi ulteriori requisiti raccomandati, rispetto a quelli individuati dal R.E. tipo, purché non in contrasto con i requisiti cogenti. Sarà altresì ammissibile, per migliorare l’organizzazione espositiva, collocare in un unico titolo autonomo i metodi di calcolo esemplificati dal R.E. tipo, anche perché tali metodi, essendo ormai consolidati e riconosciuti, vanno ripresi integralmente; la collocazione in un titolo autonomo potrà anche facilitare l’eventuale arricchimento dei metodi di calcolo con ulteriori metodi. Come già richiamato nella Circolare regionale n. 4285/95, nel caso in cui i comuni volessero proporre ulteriori metodi di calcolo o di verifica oppure nuove soluzioni conformi, queste dovranno essere preventivamente validate dalla Regione: se ciò non avvenisse la Regione dovrebbe richiedere il riesame del provvedimento ai sensi del primo comma dell’art. 16 della L.R. 33/90 e s.m. (.....)>> (Circolare regionale n. 4361/96 della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica)

3.	Nel caso di attività classificata ai sensi dell'art. 13, comma 6, L.R. 33/90(*) e successive modificazioni ed integrazioni, l'intervento è sottoposto al rispetto delle ulteriori prescrizioni e requisiti definiti in sede di parere preventivo dalle strutture sanitarie competenti.

art. 81	 Requisiti e tipi di intervento

1.	I requisiti cogenti del presente regolamento debbono essere rispettati nei seguenti casi:

-	nuova costruzione, compresi gli ampliamenti (art. 9);

-	ristrutturazione urbanistica (art. 11);

-	ristrutturazione edilizia (art. 6) limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e nei casi di ristrutturazione globale;

-	mutamento di destinazione d'uso (art. 7);

-	cambiamento di attività classificata, senza mutamento di destinazione d'uso. La classificazione delle attività è quella definita ai sensi dell'art. 13(1*) della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.	Il progettista incaricato definisce nella relazione tecnica di cui alla lettera  i) dell'art. 27(2*), quali requisiti, cogenti e raccomandati, sono interessati dal progetto presentato  in relazione alla destinazione d'uso, tipo di intervento e attività.

3.	Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1° comma, il professionista incaricato, deve invece definire, fin dalla fase di progettazione, nella relazione tecnica allegata al progetto, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e raccomandati dal presente regolamento edilizio, vengono presi in considerazione perchè strettamente correlati a quelle parti del manufatto edilizio sulle quali si interviene. Tale elenco resta valido nelle successive fasi del  processo edilizio, anche in relazione al programma delle prove in corso d'opera e finali di cui alla lettera i) dell'art. 27 del Regolamento Edilizio.

art. 82 	requisiti  definiti  da  norme nazionali

1.	Per quei requisiti (o famiglie di requisiti) per i quali, in relazione a norme nazionali vigenti, è obbligatorio procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali, dichiarazioni di conformità o altro presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti, nelle diverse fasi della procedura, comunicherà gli estremi dell'atto di deposito, di approvazione, di collaudo o altro e l'ufficio pubblico competente.

2.	Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, dovrà essere prodotta copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente. Il Comune, in sede di controllo anche a campione, potrà eventualmente richiedere, copia completa della pratica presentata presso gli uffici suddetti.

___________________________________

(1*) Vedasi anche delibera di Giunta Regionale n. 477/95.

(2*) E di cui alla lettera e) dell'art. 34 del presente Regolamento Edilizio.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I: SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 83 TOLLERANZE

1.	Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa, all'allineamento dei fabbricati, per le misure lineari minime e per i requisiti minimi.

2.	La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dalla legge 1089/39 ed in edifici soggetti a vincoli inderogabili.

3.	Per i livelli prestazionali dei singoli requisiti, sono ammesse tolleranze se indicate nella formulazione del requisito stesso.

ART. 84 PRESCRIZIONE DI ABUSI EDILIZI MINORI(1*)

1.	Si ritengono sanate a tutti gli effetti, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni, le abusività edilizie classificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonchè ogni altro tipo di abusività che non abbia comportato aumento di superficie o alterazione della sagoma fondamentale, qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione.

2.	Il termine di prescrizione delle opere interne di cui all'art. 26 della L. 47/85, abusivamente eseguite, è di anni cinque.

3.	E' comunque sempre possibile la regolarizzazione di tali difformità, con il pagamento delle sanzioni ivi previste, ai sensi dell'art. 13 della L.47/85.

ART. 85 SANZIONI

1.	Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. n. 383/1934, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia. (41)

__________________________________________________

(1*) Le disposizioni del presente articolo risultano modificate dall'art. 39 della L. 23/12/1994, n. 724, così come modificata dalla L. n. 662/96.

(41)Il Comune stabilisce con apposito atto deliberativo l'entità delle sanzioni corrispondenti ad ogni singola violazione.

ART. 86 ENTRATA IN VIGORE(42)

1.	Il Regolamento Edilizio si applica a decorrere dal .................., a seguito di  avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio.

2.	A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

3.	In particolare, il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale n. ........ del ................ nonchè le norme igieniche di interesse e carattere edilizio contenute nel vigente Regolamento comunale di Igiene deliberato dal Consiglio comunale in data ..................(1*)

ART. 87 NORME TRANSITORIE (43)

1.	In sede di prima applicazione, la dichiarazione di indirizzi viene espressa dalla C.E. entro 120 giorni dal suo insediamento; in difetto, la Giunta Comunale provvede alla revoca dei componenti ed alla nomina di una nuova Commissione Edilizia.

2.	Le norme del presente Regolamento Edilizio non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua entrata in vigore e rimangono sottoposti alla disciplina previgente.

ART. 88 MODELLI DI RIFERIMENTO E FAC-SIMILI

1.	Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, è obbligatorio l'uso della modulistica-tipo predisposta dal Comune.

2.	In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente Regolamento l'uso di moduli a stampa           predisposti dal  Comune, è consentito l'impiego di fac-simili purchè riproducano fedelmente l'originale.

__________________________________________________

(42) Vedasi art. 16 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

(1*) Il Comune dovrà porre particolare attenzione al fatto che l'approvazione del Regolamento Edilizio non può costituire variante al P.R.G., per la quale occorre precedere ai sensi della L.R. 47/78 e s.m.

(43) Ciascun Comune, indichi le norme transitorie che ritenga necessario adottare in seguito all'entrata in vigore del Regolamento Edilizio.